英环审〔2020〕59号

关于清远市美亨新材料科技有限公司技改扩建项目环境影响报告书的批复

清远市美亨新材料科技有限公司：

你公司报批的《清远市美亨新材料科技有限公司技改扩建项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 清远市美亨新材料科技有限公司技改扩建项目，位于清远华侨工业园英德东华精细化工基地清远市美亨新材料科技有限公司用地范围内。项目在保持现有年产20000t不饱和聚酯树脂的规模不变的基础上，将年产10000t固化剂（过氧化甲乙酮）变为年产9000t过氧化甲乙酮，同时增加年产过氧化环己酮400吨、过氧化苯甲酸叔丁酯300吨、过氧化二乙基己酸叔丁酯200吨、过氧化乙酰丙酮100吨，将原年产1000t颜料糊（色浆）增加为年产色浆2000吨，新增年产促进剂1200吨，并对原来的废水、废气处理措施进行技术改造，改扩建后总的生产规模为：年产不饱和聚酯树脂（乙烯基树脂、模压树脂）20000吨、过氧化甲乙酮9000吨、过氧化环己酮400吨、过氧化苯甲酸叔丁酯300吨、过氧化二乙基己酸叔丁酯200吨、过氧化乙酰丙酮100吨、促进剂1200吨及色浆2000吨。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。

（二）采用先进的生产工艺和设备按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。本项目乙类车间工艺废水收集后通过管道送至焚烧炉焚烧处理，不外排；初期雨水及地面拖洗废水收集后经“混凝沉淀+气浮+净水器”处理达《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水标准后回用至消防池作为蒸发损耗补充用水；甲类车间工艺废水、喷淋塔更换废水、水环真空泵用水、色浆设备清洗废水经厂区拟建生化污水处理系统预处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的间接排放标准与《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严值后由园区配套污水管网排至英德市东华污水处理厂预处理工程处理，再进入英德市东华镇1万吨/天污水处理厂集中处理达标后排放；生活污水及实验室洗涤废水经厂区“隔油隔渣+化粪池”预处理达标后由园区配套污水管网排至英德市东华镇1万吨/天污水处理厂集中处理后达标后排放。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤，地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。按照广东省环保厅《关于开展固定污染源挥发性有机物重点监管企业“一企一策”治理工作的通知》要求，在新项目“三同时”过程中，同时做好原有项目项目VOCS减排工作，腾出总量指标。甲类车间过氧化物工艺生产过程废气排放参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标（DB44/814-2010）中工艺废气“Ⅱ时段标准”，废液焚烧炉产生的焚烧尾气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5和表6中的特别排放限值标准，实验室有机废气排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值标准，备用柴油发电机尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中工艺废气第二时段二级标准，导热油炉尾气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表2（新建锅炉）的燃气锅炉大气污染排放限值要求。

无组织废气排放中，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准；苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、本项目改扩建后外排废气中SO2、NOx、VOCS分别控制在0.8345吨/年、6.915吨/年、1.457吨/年以内，分别比扩建前增加0.1149吨/年、3.453吨/年、0.851吨/年，所需总量由我局统一调配。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：东华镇人民政府，市发改局、工信局、应急管理局，清华园管委会，广东华南环保产业技术研究院股份有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年6月2日印发

共印6份

2020年6月2日