英环审〔2020〕60号

关于清远市新威生物科技有限公司年产200t/a七烯甲萘醌、8t/a四烯甲萘醌、8t/a异栎素、20t/a地衣多糖建设项目环境影响

报告书的批复

清远市新威生物科技有限公司：

你公司报批的《清远市新威生物科技有限公司年产200t/a七烯甲萘醌、8t/a四烯甲萘醌、8t/a异栎素、20t/a地衣多糖建设项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 清远市新威生物科技有限公司年产200t/a七烯甲萘醌、8t/a四烯甲萘醌、8t/a异栎素、20t/a地衣多糖建设项目,位于英德英园粤北产业新城精细化工基地（A区）。项目总用地面积10664.3m2，总建筑面积4114.08m2，投产后计划年产七烯甲萘醌200吨/年、四烯甲萘醌8吨/年、异栎素8吨/年、地衣多糖20吨/年，项目将分两期建设，一、二期产量各占一半。项目总投资4437.25万元，其中环保投资324万元。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排；施工期生活污水经隔油隔渣池处理外运到周边农田灌溉使用。

（二）采用先进的生产工艺和设备按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。本项目纯水制备浓水属于清净下水，可直接排入厂区雨水管网；近期生产废水（含工艺生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水）、初期雨水和生活污水通过自建污水处理设施（经气浮、芬顿、反应沉淀、厌氧、好氧生物MBR膜）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者后排入空塘坑，最后进入北江，远期生产废水（含工艺生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水）、初期雨水和生活污水经自建污水处理设施处理达到基地污水预处理厂的进水水质标准后排入基地污水预处理厂，再通过广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤，地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。本项目废气中颗粒物、VOC排放参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中相关排放限值，臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值（新改扩建）二级标准的限值，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃气锅炉标准，备用发电机尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2标准，食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

无组织废气排放中，非甲烷总烃、颗粒物无组织排放参照执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、本项目外排废气中SO2、NOx、VOCS排放分别控制在0.0096吨/年、0.449吨/年、0.18252吨/年以内，外排废水中COD、氨氮近期总量分别控制在0.4062吨/年、0.0508吨/年以内，所需总量由我局统一调配。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：英红镇人民政府，市发改局、工信局、应急管理局，英红园管委会，深圳鹏达信能源环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年6月3日印发

共印6份

2020年6月3日