（清环英德审〔2020〕2号）

关于广东绿桐家具有限公司年产4000m³杉木方条建设项目环境影响报告表的批复

广东绿桐家具有限公司：

你公司报批的《广东绿桐家具有限公司年产4000m³杉木方条建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目未批先建违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。广东绿桐家具有限公司年产4000m³杉木方条建设项目，位于英德市英城街道高塘村马山公路东南侧（中心点地理坐标为：北纬24°12′46.2769″，东经113°23′1.48784″）。项目占地面积22563.22平方米，总投资200万元，其中环保投资30.6万元，计划年产杉木方条4000立方米。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目锅炉软化水作为清净下水排放，生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》GB5084-2005中旱作标准后用作农肥，不外排。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）采取有效的废气收集和处理措施。蒸汽发生器燃烧废气排放参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求，颗粒物（粉尘）有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

颗粒物（粉尘）无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保西侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区排放限值，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（六）项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废气中二氧化硫和氮氧化物污染物排放总量分别控制在0.0242吨/年和0.282吨/年以内，废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

抄送：英城街道办，市发改局、自然资源局、工信局、市场监督管理局，湖南汇美环保发展有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年7月7日印发

共印6份

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

2020年7月7日