建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂

建设单位（盖章）：英德市东顺建材有限公司

编制日期：2020年7月

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境质量状况	16

评价适用标准	26

建设项目工程分析	32

项目主要污染物产生及预计排放情况	44

环境影响分析	45

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

结论与建议	63

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 英德市东顺建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何伟东 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 何伟东 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 135******** |  | 传真 |  |  |  |  | ∕ |  |  | 邮政编码 |  |  | 513000 |
| 建设地点 | 英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔 （北纬 24°8'39.64"，东经113°25'32.06"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | √ 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 | 5762.22m2 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 5762.22m2 |  |  |  |  |
| 总投资 | 100万 | 其中环保投资 |  |  |  |  | 30万 |  |  | 环保投资占总投资比 例 |  |  | 30% |  |
| 评价经费 | 2.0 |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目的由来 机制砂是属于人工砂的一种，是由机械破碎、筛分制成，机制砂与天然砂相比，具有质量稳定、颗粒级配合理等特点。随着社会经济发展，砂石行业同其他建材行业一样发展迅速，各地方的房地产业，各县城路段的全面提质等，机场、高速铁路的规划与实施，为建筑砂石带来了极好的商机，同时为建筑砂石带来旺盛的销售市场。因天然砂资源属一种地方资源，短时间内不可再生和不利长距离运输，砂石需求量日益增大，砂石供需矛盾日益突出。 为顺应市场需求，缓解供需矛盾，英德市东顺建材有限公司拟在清远市英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔投资100万建设年产15万吨机制砂生产线项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）等法律法规文件的要求，英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂建设项目（以下简称“项目”）需执行环境影响评价制度。项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订版）中的“十九、非金属矿物制品业-51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造-全部”类别中，因此，项目须编写建设项目环境影响报告表。 据此，英德市东顺建材有限公司委托深圳市多瑞环保科技有限公司对该工程进行环境影响评价。我司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集的基础上，依据相关技术规范和要求，编制完成《英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂建设项目环境影响报告表》送审稿，作为环保设计和环境管理的参考依据。 - 项目的概况 - 项目基本情况 项目名称：英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂建设项目 ； 建设单位：英德市东顺建材有限公司； 建设地点：英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，中心位置经纬度：N 24° 8'39.64"，E113°25'32.06"，地理位置详见附图1； 项目性质：新建； 行业类别：C3099 其他非金属矿物制品制造 建设内容：项目占地面积5762.22m2，建筑面积5762.22m2； 建设规模：年产15万吨机制砂； 项目总投资：总投资共100万元，其中环保投资30万元。 建设周期：3个月 2、项目四至情况 本项目厂址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔,中心地理坐标（北纬24° 8'39.64"，东经113°25'32.06"），地理位置详见附图1；本项目占地面积5762.22m2。根据现场勘查，本项目南侧约1m为空地、北侧约1m处为农田、西侧约1m处为农田、西南面约150m处为滃江，西北面约2m处为空置棚房，东面约1m处为农田。本项目四至图详见附图4，周围环境现状见附图2。 - 项目组成 1、建设内容与规模 本项目选址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，厂内总占地面积约5762.22m2，总建筑面积5762.22m2 表1 项目工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建筑面积（m2）/设施; 备注. 主体工程; 机制砂生产线; 占地面积3700m2，位于厂区东侧，高约6.5m; 生产加工区，设置洗砂以及筛分装置. 储运工程; 原料堆场; 占地面积1000m2; 四周设导排水沟，防冲刷. 成品库; 占地面积1000m2. 公用工程; 给水系统; 市政供水，日用水量38.91m3. 给电系统; 配电房建筑面积：15m2; 市政电网，年用电量7.5万度. 排水系统; 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生. 环保工程; 废水处理; 一套洗砂废水处理系统；约350m2; 洗砂废水循环利用. 废气处理; 水喷淋装置+雾炮机; 堆场、破碎筛分工序喷淋抑尘系统. 噪声处理; 隔声降噪措施. 固废处理; 沉降粉尘外售建材市场、底泥外售周边水泥厂、砖厂或园林绿化；石子作为原料回用生产. - 产品方案 项目主要从事机制砂的生产，年生产机制砂15万t。项目产品方案见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 名称; 产品直径; 年产量（吨）; 储藏方式及位置. 机制砂; 0~5mm; 150000; 成品堆场. - 主要原辅材料 本项目生产过程中使用的主要原辅材料详见表3。 表3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 储藏方式及位置. 1; 花岗岩; 150450t; 清远市清城区飞来峡白鹅汛石场有限公司; 原料堆场. 注：项目本身不进行采矿，原料从清远市清城区飞来峡白鹅汛石场有限公公司购进，原料销售合同见附件4。石场具有合法的采矿证，生产规模为25万吨/年，可满足项目需求，采矿许可证见附件5。. - 主要生产设备 本项目主要生产设备一览表详见表4。 表4 项目主要生产设备基本情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/台）. 1; 振动筛; 1200*3700; 2. 2; 风火轮洗砂机; /; 3. 3; 颚式破碎机; 400*600; 1. 4; 圆锥破碎机; /; 1. 5; 冲击制砂机; /; 1. 7; 给料机; /; 1. 8; 脱水筛; /; 1. 9; 细砂回收机; /; 1. 5、物料平衡 项目物料平衡表见表5。 表5 项目物料平衡表 项目; 物料名称; 输入量（t/a）; 物料名称; 输出量（t/a）. 机制砂; 花岗岩; 150450; 机制砂（0~5mm）; 150000. 处理粉尘; 4.599. 排放粉尘; 0.212. 底泥和石子; 445.2. 合计; 150450; 合计; 150450. 6、公辅工程 （1）供电 本项目用电由市政电网供电，年用电量约7.5万 kw∙h/a。项目内不设备用柴油发电机组。 （2）给水 本项目用水由市政给水管网供给，年用水量约1.31万m3/a，其中生产用水量13032m3/a，生活用水量144m3/a。项目用水主要包括洗砂用水、雾化喷淋用水、职工生活用水和绿化用水。 （3）排水 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生，项目产生的废水主要有洗砂废水、职工生活污水和洗车废水。 ①洗砂废水：项目洗砂废水产生量较大。废水主要污染物为泥土及石粉，不含其它物质，易于沉淀，且洗砂工段对水质要求不高，为了节约水资源，洗砂废水经有效沉淀后可循环使用，只需定期补充新鲜水。不外排，每天补充新鲜水量40.51m3。 ②生活污水：项目生活污水排放量按照用水量的90%进行核算，则生活污水排放总量为0.432m3/d，合129.6m3/a。 ③洗车废水：项目洗车废水中主要污染物为SS及少量的石油类，洗车废水经沉淀后循环使用，循环水量为2.0m3/d，损耗0.9m3/d。 项目供排水平衡情况见表6和图1。 表6 项目供排水一览表 序号; 用水项目; 新鲜水量 m3/d; 循环水量 m3/d; 损耗 m3/d; 废水产生量. m3/d; m3/a. 1; 洗砂用水; 36.3; 88.8; 36.3; 0; 0. 2; 喷淋用水; 6.73; 0; 6.73; 0; 0. 3; 生活用水; 0.24; 0; 0.024; 0.216; 64.8. 4; 洗车用水; 0.4; 1.6; 0.4; 0; 0. 合计; 43.67; 90.4; 43.454; 0.216; 64.8. 项目水平衡图如图1所示。 损耗3.75 新鲜水43.67 31.92 洗砂废水 成品砂带走 36.31 88.8 89.44 沉淀池、回用水池 沉淀池底泥带走 0.64 损耗0.024 0.216 生活污水 用作农肥 0.24 损耗6.73 6.73 雾化喷淋 损耗0.4 0.4 洗车 1.62.0 沉淀池 图1 项目水平衡示意图(t/d） 7、劳动定员与工作制度 本项目拟定员工6人，所有员工均不在厂区内食宿。本项目实行单班制，每天工作8小时，年工作300天。 8、总平面布置合理性 本项目占地面积5762.22m2。机制砂生产厂区租赁的场地总体呈长方形，在总平面布置方案中，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便、同时考虑节约用地、环保、消防等各方面的要求，使总图布置简捷、实用、美观、各项功能更趋向合理。 （1）总平面布置 项目建设场地较平坦，地面标高变化较小。生产区位于厂区东侧，生产区东北侧为原料堆场，西南侧为成品库，洗砂车间南侧为污水处理区，便于洗砂废水的回用。成品库北侧为固废临时堆场。项目各车间、库房连接紧凑，减少了物料周转。项目办公生活区位于厂区西南侧，生活区内布置有办公室。区域常年主导风向为东北、西南季风风向，生活办公区位于生产区的侧风向，进而减少了生产车间和堆场废气对办公生活区的影响。该布局厂容较为整齐美观，厂内运输均衡顺畅，管线连接方便快捷。 （2）运输道路 项目厂区道路约为宽10m，方便废建筑砂石料的进出，满足项目生产运输要求。项目出口毗邻公路，交通便利，无须自建外部运输设施。项目建成后，根据每年的运输量其运输方式如下：厂区内部运输主要依靠叉车和手推车：厂外运进原、辅材料，用公路运输的方式运回。 - 产业政策相符性及选址合理性分析 1、选址合理合法性分析 （1）项目选址合理性分析 项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，项目选址不涉及环境空气质量一类区、饮用水源保护区、声功能0 类和1 类区、生态敏感区等敏感区域以及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位等。项目所在区域的大气环境功能为二类区，项目运营过程中产生的大气污染物经采取措施处理后，对所在区域环境空气质量影响较小。项目所在区域声环境功能区划为2类区，项目运营过程产生的噪声经落实噪声防治措施等处理后，噪声能达到相关要求，对区域声环境质量影响较小。项目区域地表水体为滃江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，项目生产废水全部回用，不外排。 因此，从项目位置、该项目对外界环境影响程度、环境功能区划等各方面综合分析，该项目的选址是可行的。 - 与土地利用规划符合性分析 项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，根据《英德市土地利用总体规划》（2010-2020年），企业拟用地性质为“居民点及工矿用地”（见附件6、附件7），属于建设用地，可以用建设工业类项目，因此，项目用地符合英德市土地利用总体规划。 - 与河道管理要求相符性分析 - 本项目位于河道管理范围（详见附图16），根据英德市水利局《关于英德市大站镇江下田滃江河畔场地临时占用申请审批意见》（英水[2020]160号）（详见附件8），英德市水利局同意建设单位使用英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔相关场地，因此，本项目符合英德市水利局河道管理相关要求。 - 与广东英德国家森林公园相符性分析 - 本项目不在广东英德国家森林公园范围内，项目厂界与广东英德国家森林公园最近距离约743m（详见附图10），本项目产生的污染物主要为大气污染物粉尘颗粒物，经废气治理设施处理后，预计周边厂界外无组织粉尘浓度不超过1mg/Nm3，能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求，不会对广东英德国家森林公园造成不良影响，与广东英德国家森林公园相符。 2、产业政策相符性分析 （1）与国家、广东省产业政策相符性分析 本项目主要从事机制砂生产，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》中相关规定，本项目的产品、所使用设备以及生产工艺均不属于限制类及淘汰类。因此，本项目符合相关的产业政策。项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改经体[2019]1685号）中的“禁止类”和“许可类”建设项目。对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。因此，本项目的建设与《市场准入负面清单（2019年版）》相符。 （2）主体功能区相关规划的相符性分析 ①根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》（粤[2012]120 号），广东省域范围主要功能区包括优化开发区域、重点开发区域、生态发展区域和禁止开发区域四类，本项目选址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，属于生态发展区域，不属于禁止开发区域。因此本项目的建设符合《广东省人民政府关于印发主要功能区规划的通知》（粤府 [2012]120 号）的要求。 ②《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》分设重点开发区、优化开发区、生态发展区，均由鼓励类、限制类和淘汰类三类构成。本项目位于广东省生态发展区域，不属于限制类和淘汰类产业范围，符合《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014 年本）》的规定：“严格项目投资管理。各地、各部门要严格执行各类功能区《目录》分类指导政策，制定相关配套政策，推动鼓励类产业上规模上水平，提高产业竞争力；控制限制类产业新上项目，推动现有项目升级改造和有序退出；坚决制止禁止类产业的投资，严格按规定淘汰。切实落实投资项目管理责任，除规定需报政府核准的项目外，对各类功能区鼓励类、允许类项目均实行备案管理，各地和各有关部门要简化手续、及时予以办理，不得以任何名义变相审批，充分落实企业投资自主权；对限制类以及能耗物耗高、环境污染大、产出效益低的项目，严格遵循国家和省的有关规定，未经核准不得迁建、改建。引导企业根据产业准入标准开展前期工作，防止不达标准的项目进入。” （4）环保规划相符性分析 ①根据《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》，项目选址所在位置处在“集约利用区”，详见附图9清远市生态分级控制图。在“集约利用区”可以进行适度开发建设，本项目的建设性质属于工业建设项目，选址不属于《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》所规定的“严格控制区”和“有限开发区”，符合《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》的要求。 ②根据《广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，生态发展区坚持保护中发展，按照生态功能优先原则适度发展适宜产业，着力推进生态保护，増强区域生态服务功能，构筑生态屏障；粤北山区点状片区适度有序发展水泥、建材、矿产、电力等资源优势产业，严格限制扩大印染、造纸等重污染行业规模。重点生态功能区在不损害生态功能和严格控制开发强度的前提下，因地制宜适度发展资源开发利用、农林林牧渔产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展旅游等服务业，严格控制新建矿山开发布局及规模，产业布局发展和基础设施建设须开展主体功能适应性评价。国家和省级重点生态功能区内禁止新建化学制浆、印染、电镀、鞣革等项目，严格限制有色治炼、重化工等项目建设。农产品主产区加快发展现代农业，大力推进标准化规模养殖和发展农产品深加工。 本项目属于建材产业，不属于化学制浆、印染、电镀、鞣革、有色治炼及重化工行业，因此符合《广东省主体功能区规划的配套环保政策》的相关要求。 （4）与《清远市主体功能区规划实施纲要(2010-2020)》符合性分析 根据《清远市主体功能区规划实施纲要(2010-2020)》清远市功能区域分方案，本项目所在区域不涉及禁止开发区，因此本项目的建设符合清远市主体功能区规划。 （5）与英德市主体功能区规划符合性分析 本项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，根据《英德市主体功能区规划实施方案》，英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔属于城镇与工业集聚发展区，是城镇化发展战略格局“一主、两副、两轴、多节点”中的“一主”，不在禁止开发区与生态调节区内，因此本项目的建设符合英德市主体功能区规划。 综上，本项目的建设符合国家产业政策，也与城市规划、环境保护相关规定相符；项目选址是合理可行的。因此本项目的选址具有产业政策和规划的可行性。 3、“三线一单”相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目“三线一单”相符性分析见表7。 表7 项目“三线一单”相符性分析 内容; 相符性分析. 生态保护红线; 本项目选址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，根据广东省陆域生态功能控制区图，本项目未占用广东省严格控制区，占地属集约利用区（见附图8），根据清远市生态分级控制图，本项目占地属于集约开发区（见附图9）。本项目不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 项目附近河流大站断面为不达标水体，根据《英德市滃江（大站）省考断面水质达标方案（2019-2021年）》，该方案制定了相关措施，确保到2021年，满足水质标准要求。本项目周边大气环境质量、声环境质量、土壤环境均能够满足相应的质量标准。项目生产废水经沉淀处理后回用于生产，循环使用；项目办公生产过程产生的生活污水通过隔油+三级化粪池处理后浇灌农田，不外排。各项废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取本环评提出的相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。. 资源利用上线; 项目主要从事机制砂、石生产，生产用水取自来水，生产废水经沉淀处理后回用于生产，循环使用，只需定期补充新鲜水，年用电量为7.5万千瓦时，水资源及能源消耗量均不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。且通过内部管理、设备和工艺选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。. 环境准入负面清单; 项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改经体[2019]1685号）中的“禁止类”和“许可类”建设项目，不在环境准入负面清单禁止范围内。. 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合英德市城市建设和环境功能区规划的要求，故项目选址是合理的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔（北纬 24°8′22.98″，东经113°25′51.17″）。本项目具体地理位置见附图1。 英德市地处广东中部，北江中游的喀斯特盆地，位于珠江三角洲和粤北地区的结合部，地理条件优越，南距广州138公里；交通发达，京广铁路、武广高铁穿境而过；公路网络四通八达，银英、英坑一级公路南通广州，北达韶关，东接京珠高速公路、广乐高速公路、106国道，西联107国道；境内北江、连江航运发达，随着英德市区北江上游的白石窑水利枢纽、下游的飞来峡水利枢纽的建成，北江将是一条黄金水道，500吨级船只可由香港、澳门、广州直抵英德。英德市国土面积5671平方公里，2012年总人口1111295人，辖23个镇1个街道办事处，是广东省国土面积最大的县级行政区。大站镇，地处广东省英德市中部，位于北江与滃江汇合处。东部与东华镇相连,南部与连江口镇毗邻,西部与英德市委、市政府所在地-英城街道办事处一江之隔，北部与望埠镇接壤。大站是英德市的交通枢纽，水陆交通发达。 2、地形地貌 英德市是一个周围山地环绕向南倾斜的盆地，盆地东面以滑水山山脉为界，北面是黄思脑山脉，南面为一群花岗岩和低山、丘陵地区，西面主要是一列呈西北-东南走向的山脉屏障。英德市是中低山广布的地区，境内大部分土地皆为山地，面积274.51万亩，占全市总面积的32.3%，其中海拔500米-800米的低山143亩，占总面积的16.8%。其地貌类型主要有流水地貌、岩溶地貌，流水地貌属于境内主要的地貌类型，遍布于境内各地。 3、气象气候 英德处于南亚热带向中亚热带的过渡地区，属亚热带季风气候，夏季盛行偏南的暖湿气流，冬季盛行干冷的偏北风。根据广东省气象局对自然季节的划分方法，即以5天平均气温的高低作为划分四季的指标：平均气温稳定在10℃以下，称为冬季；稳定在22℃以上，称为夏季；稳定在10℃—22℃之间，就是春季或秋季。英德的自然季节特色为：春季（3月—4月）乍暖乍冷，多阴雨；夏季（5月—9月）炎热，多雨偶旱；秋季（10月—11月）清凉干爽、常旱；冬季（12月—翌年2月）少冷偶寒，云多雨细。 英德气候资源丰富，但天气和气候灾害种类也较多，且出现较频繁，主要有：低温阴雨、倒春寒、高温、寒露风、霜冻、雷暴、大风、飑线、冰雹等自然灾害。 气温：年平均气温21.1℃，年平均气温变化在20.1C~22. 0℃之间。一年中最冷月在1月平均气温11.1℃，极端最低气温-3. 6℃(1961年1月19日)；最热月在7月平均气温28. 9℃，极端最高气温40. 1℃ (2003年7月23日)。 降水：年平均降水量1906.2 毫米，丰水年最多达2657.2毫米(1975年)，枯水年最少为1399. 9毫米(1963年)，最多年份与最少年份相差近1倍。一年中雨量多集中4 月~9月，降水量1524.2毫米，占全年的83.0%；其中4月~6月降水量921.7毫米，占全年的50.2%。英德南、北部形成降水较多的两个地带：黎溪镇南部至连江口镇，年平均降水量2100亳米~ 2500毫米；横石塘镇北部山地，年平均降水量2100毫米；市内其他大部分地区年平均降水量1900毫米。 4、水文水系 英德市河流水系除北江、滃江、连江三大过境河流外，集雨面积100平方公里以上的支流16条。 北江，自韶关市区至佛山市三水区河口长258公里，经三水区思贤窖与西江汇合，主流由东平水道经狮子洋、虎门注入南海。在境内北起沙口镇高桥村，南至清新县旧横石，纵贯境内98公里，境内以南集雨面积3.40万平方公里，其中沿江两岸直属北江水系面积1817.1平方公里，占全市总面积的32.0%。河面宽畅，除个别峡谷地段外，其余河面宽在400米以上。河道坡度平缓，河床平均比降0.7‰。 滃江：发源于翁源县船肚东，河面平均宽度80米—90米，河床平均坡度1.24‰。干流自翁源县官渡下榕角附近流入境内，沿途流经青塘镇、桥头镇、东华镇鱼湾、大镇和英德华侨茶场，在狮子口与白沙水合流后，经长湖于东岸咀汇入北江干流，全长173公里，其中境内流程69公里，集雨面积1289.5平方公里。干流沿岸还有青塘水、横石水水、小北江水、大镇水、白沙水、汶罗河水6条支流汇入，其中大镇水、小北江水发源于境内，其余支流分别发源于佛冈、新丰、翁源县。径流较充沛，汛期平均径流量39.5亿立方米，占全年径流量的79.3%。 连江：又名小北江，古称洭水，北江干流最大支流，发源于连州星子圩磨面石，上段称东陂水，至连州市区后称连江，经连州、阳山、英德3地于连江口汇入北江，全长262公里，全流域面积1万平方公里。干流自阳山县在境内西北部入境，境内流程80公里，河床平均坡度0.77‰，集雨面积2572.4平方公里，占全市总面积的45.4%。干流在境内经大湾镇青坑、浛洸镇张陂、西牛镇、石灰铺镇、水边镇、连江口镇在江口咀注入北江，沿岸有波罗水、田心水、黄洞水、竹田水、青松水、水边水6条支流汇入，雨量亦较充沛，汛期平均径流量84.04亿立方米，占全年径流量的81.3%。河床较平缓，易发生洪灾。干流是沟通连州、阳山、韶关、广州等主要水运航道。 英德市全市地下水资源丰富，补给来源比较单一，多年平均补给模数为27.25万m3/(年·km2)，市境内地下水资源数量为17.09亿m3。 5、土壤 英德市土壤类型多样，植被丰富，具有独特的喀斯特地貌。旱地土壤有机质含量及粘粒成分低，耕作层较浅，但经近年的低产田改造和土地整理，多数旱地土质和肥力有了很大改观，适合种植蔬菜、油料、豆类等经济作物；水田多为沙泥适中的土壤，呈微酸性，土壤有机质和氮磷含量较充足，适宜种植水稻、蔬菜等作物。 6、自然资源 【土地】英德是广东省国土面积最大的县级行政区。目前全市总面积5671平方公里（56.71万公顷，850.65万亩），其中，耕地99643公顷（149.47万亩），占总面积的17.6%；园地7875.80公顷（11.81万亩），占1.4%；林地348998.89公顷（523.50万亩），占61.5%；牧草地168.41公顷（2526.15亩），占0.03%；其它农用地15182.38公顷（22.77万亩），占2.7%；居民点及独立工矿用地24617.71公顷（36.93万亩），占0.43%；交通运输用地1655.31公顷（2.48万亩），占0.29%；水利设施用地4869.23公顷（7.30万亩），占0.9%；未利用土地53039.38公顷（79.56万亩），占9.4%；其它土地11051.28公顷（16.58万亩），占1.9%。 【矿产资源】英德成矿地质条件优越，矿产资源丰富。全市已发现矿产37种，主要有硫、铁、煤、锰、铅、锌、钨、锡、铜、金、稀土、石灰石、大理石、花岗岩等，储量较大的有硫铁矿8000多万吨，铁矿3000多万吨，煤矿1.3亿吨，大理石和花岗石10亿立方米，石灰岩面积80多万亩，还有铜、铅、锌、钨、锡、金、银、钼、铋、泥炭土、稀土、耐火黏土、水泥配料黏土、石英、砂矿、硅石、重晶石、萤石、英石等。 【水资源】境内的水源主要靠地表水，而地表径流形成主要是降水量，全市多年平均降水量1900毫米。降水量自东向西渐增，差幅约100毫米。降水过程集中在4月—9月，降水量1524.2毫米左右，占全年降水量的80.2%，其中4月—6月降水量921.7毫米，占全年降水量的48.5%。北江，市境南端以上集雨面积3.40万平方公里，多年平均径流量155.8亿立方米，其中汛期为115.8亿立方米，占全年的74.3%。北江，集雨面积1289.5平方公里，多年平均径流量49.8亿立方米，其中汛期为39.5亿立方米，占全年的79.3%。连江，集雨面积2572.4平方公里，多年平均径流量103.4亿立方米，其中汛期为84.04亿立方米，占全年的81.2%。 【森林资源】英德地处南亚热带向中亚热带过渡地带，幅员广阔，地形复杂，北部以中、低山地貌为主，保存着大片天然阔叶林；南部山地丘陵，以人工培育和改造的阔叶林为主；东部和中部以人工针叶林松、杉树较多；西部石灰岩山区，林地生产条件较差。地貌、气候、土壤的复杂多样性，形成以森林为主的动植物共存的生态系统。截止2009年8月，有高等植物300多科980多属2200多种，其中国家一、二级保护植物桫椤、观光木、穗花杉等19种。古树名木279株，其中一级保护古树8株、二级保护古树26株、三级保护古树245株。 【动物资源】英德地处山区，陆生动物资源丰富，主要分布在石门台省级自然保护区，根据《广东石门台自然保护区科学考察综述》，区内发现分布的脊椎动物301种，其中两栖纲14种、爬行纲14种、哺乳纲4种、鸟纲228种。在脊椎动物中，属于国家一级保护的有黄腹角雉、云豹、豹、金貂、烙铁头、蟒6种，属于二级保护的有穿山甲、小灵猫、斑林狸、领角鸮等45种。昆虫已鉴定的有456种，其中重点作为表示生境多样性的昆虫蝶类135种。 项目评价范围内没有国家、省、市公布保护的文物和珍稀动植物。

项目所在地环境功能属性如下表所列： 表8 建设项目所在地环境功能属性表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 地表水环境功能区; 滃江（英德市大镇水口－英德市东岸咀河段）水体为II类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)标准中的II类标准. 3; 地下水环境功能区; 北江清远英德地下水水源涵养区（H054418002T05），执行《地下水质量标准》（GB/Tl4848-93）Ⅲ类标准. 4; 声环境功能区; 根据《英德市声环境功能区划方案》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5; 生态环境功能区; 位于集约利用区，不属于生态严格控制区、重要生态功能控制区或生态功能保育区. 6; 是否基本农田保护区; 否. 7; 是否风景名胜区; 否. 8; 是否自然保护区; 否. 9; 是否饮用水源保护区; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否森林公园; 否. 12; 是否水土流失重点防治区; 否. 13; 是否重点文物保护单位; 否. 14; 是否三河、三湖、两控区; 是，属于酸雨控制区. 15; 是否污水处理厂集污范围; 否. *注：两控区是指酸雨控制区和二氧化硫污染控制区，根据国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函(1998)5号)，清远市属于酸雨控制区。.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 为了解项目所在地环境空气常规指标达标情况，我公司收集引用清远市环境保护局官网公布的《2019 年清远市环境质量报告书（公众版）》中英德市的环境空气质量状况，环境空气质量年均浓度统计及达标情况见下表9： 表9 区域环境空气质量现状评价表 时间; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/; 标准值; 占标率/%; 达标情况. 2019年; SO2; 年平均质量（μg/m3）; 10; 60; 17; 达标. NO2; 年平均质量浓（μg/m3）; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均质量浓（μg/m3）; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO; 第95百分位数24小时度（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓（μg/m3）; 143; 160; 89.4; 达标. 备注：CO为第95百分位浓度，臭氧为第90百分位浓度。 2019年英德市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度分别为 10μg/m3、25μg/m3、42μg/m3、28μg/m3 ；臭氧日最大8小时平均质量浓度第90百分位数为143μg/m3；一氧化碳日均值第95百分位数为1.3mg/m3，指标均能达到国家二级标准，即英德市属于达标区。 - 地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状及评价 滃江大站断面位于项目的东南方向1400米左右。根据英德市政府网站发布的《英德市北江流域水质监测月报》显示，滃江大站断面（每月）2019年1~12月水质状况显示，项目所在地大站断面2019年未能达到其水质目标要求。超标污染物主要为氨氮，滃江为不达标水体。 表10 大站断面水环境质量状况信息 监测断面; 大站断面. 水质目标; Ⅱ类. 水质现状; 2019.01; Ⅲ类（氨氮超标）. 2019.02; Ⅳ类（氨氮超标）. 2019.03; Ⅳ类（氨氮超标）. 2019.04; Ⅲ类（氨氮超标）. 2019.05; Ⅲ类（氨氮超标）. 2019.06; Ⅱ类. 2019.07; Ⅱ类. 2019.08; Ⅱ类. 2019.09; Ⅱ类. 2019.10; Ⅱ类. 2019.11; Ⅲ类（氨氮超标）. 2019.12; Ⅱ类. 三、地表水达标规划 根据《英德市滃江（大站）省考断面水质达标方案（2019-2021年）》，2019年，达标方案得到有效落实，滃江（大站）断面水氨氮月度平均浓度值上升趋势得到扼制，年平均浓度值不超过上年度水平，其它地表水环境质量指标值保持基本稳定；2020年，月度氨氮监测值最大值不超过1.5毫克/升（Ⅳ类），年平均浓度值不超过0.8毫克/升（Ⅲ类）；2021年，月度氨氮监测值最大值不超过1.0毫克/升（Ⅲ类），年平均浓度值不超过0.5毫克/升（Ⅱ类），水环境质量持续改善。 四、地下水环境质量现状 本项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，根据《广东省地下水功能区划》，项目所在地地下水属“北江清远英德地下水水源涵养区（H054418002T05）”，地下水水质保护目标为Ⅲ类。为了解项目所在地地下水环境质量现状，本项目引用广东杰信检验认证有限公司于2020年2月11日对项目附近区域地下水环境质量现状监测数据进行评价。 （1）监测点位 分别在项目位置（U1）、英联通加油站西侧（U2）、老屋（U3）、大竹园下围村（U4）、广东粤电长湖发电有限公司（U5）、下袁（U6）、各布设1个监测点，共6个。其中U1~U3同时监测水质和水位，U4~U6只监测水位。地下水监测点位详见附图15。 表11 地下水监测点位 编号; 监测点位; 经纬度; 相对厂区方位; 备. U1; 项目位置; 24°08'28.01",113°25'46.52"; /; 监测水质和水位. U2; 英联通加油站西侧; 24°08'18.00"，113°25'56.25"; 东面. U3; 老屋; 24°08'37.18"，113°25'42.81"; 西北面. U4; 大竹园下围村; 24°08'37.24"，113°25'55.17"; 东男面; 监测水位. U5; 广东粤电长湖发电有限公司; 24°08'44.80"，113°26'03.7"; 东北面. U6; 下袁; 24°08'19.24"，113°26'01.70"; 东面. （2）监测因子 监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群。 （3）采样时间和频次 U1~U3同时监测水质和水位，U4~U6只监测水位。 连续采样1天，每天采样1次。 （4）监测结果统计与分析 地下水环境质量现状监测结果详见表12，地下水位详见表13，地下水水质标准指数详见表13。 表12 建设项目所在区域地下水质量监测结果 检测时间; 2020-01-08. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 结果判定. U1; U2; U3. 1; pH 值; 无量纲; 7.17; 7.42; 7.21; 6.5≤pH≤8.5; 达标. 2; 氨氮; mg/L; 0.060; 0.064; 0.098; ≤0.50; 达标. 3; 硝酸盐; mg/L; 19.6; 19.7; 19.9; ≤20.0; 达标. 4; 亚硝酸盐; mg/L; 0.163; ND; ND; ≤1.00; 达标. 5; 挥发性酚类; mg/L; ND; ND; ND; ≤.0.002; 达标. 6; 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05; 达标. 7; 砷; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.01; 达标. 8; 汞; mg/L; 8.1×10-5; 6.3×10-5; 6.3×10-5; ≤0.001; 达标. 9; 铬(六价); mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05; 达标. 10; 铅; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.01; 达标. 11; 氟; mg/L; 0.238; 0.197; 0.198; ≤1.0; 达标. 12; 镉; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.005; 达标. 13; 铁; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.3; 达标. 14; 锰; mg/L; 0.0025; 0.0035; 0.0040; ≤0.10; 达标. 15; 总硬度; mg/L; 198; 264; 230; ≤450; 达标. 16; 溶解性总固体; mg/L; 240; 361; 188; ≤1000; 达标. 17; 耗氧量; mg/L; 0.58; 0.65; 0.64; ≤3.0; 达标. 18; 硫酸盐; mg/L; 87.2; 90.4; 84.8; ≤250; 达标. 19; 氯化物; mg/L; 8.75; 8.96; 9.06; ≤250; 达标. 20; 总大肠菌群; MPN/100mL; 2; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. 21; 色度; 度; ND; ND; ND; ≤15; 达标. 22; 苯胺类化合物; mg/L; ND; ND; ND; --; --. 备注; “ND”表示低于方法检出限，检出限见表 1-3“地下水检测依据与检出限”。 标准限值执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。. 表13 地下水水位监测结果 采样地点; U1; U2; U3; U4; U5; U6. 水位（m）; 14.6; 23.6; 34.6; 24.9; 29.2; 43.3. 由上表可知，各监测点各项地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 本项目选址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，根据《英德市人民政府办公室关于印发英德市区声环境功能区划分方案(修编)的通知》(英府办[2018] 57号)，项目所在地属于声环境功能2类区，项目声环境执行《声环境质量标准》中的2类标准(详见附图12)。 为了解本项目周围声环境现状，建设单位委托清远市新中科检测有限公司于2020年2月22日~23日对项目所在地的声环境质量现状进行监测。监测结果如下表14，噪声监测点位详见附图14。 表14 建设项目周围环境噪声现状监测结果（单位：dB（A）） 监测项目; 监测时间; 监测点位和监测结果（Leq）. 1#; 2#; 3#; 4#. 项目西北边界外1米; 项目东南边界外1米; 项目西南边界外1米; 项目东边边界外1米. 厂界噪声; 2月22日; 昼间; 55.3; 56.6; 57.5; 57.7. 夜间; 41.5; 42.6; 41.8; 43.3. 2月23日; 昼间; 57.0; 56.6; 55.7; 57.4. 夜间; 41.5; 45.2; 43.1; 42.7. 由以上监测结果可知，昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，声环境质量较好。 五、土壤环境质量现状 为了解项目所在地土壤环境质量现状，建设单位委托广东杰信检验认证有限公司于2019年2月11日对项目所在地土壤环境质量现状进行监测，监测点位详见附图14。 1、监测点位 在厂区内中心点（S1）、原材料堆放地（S2）、污水处理设施（S3）各布设一个土壤采样点，共计3个监测点。具体见表15。 表15 土壤环境质量现状监测布点 序号; 监测点位; 采用类型; 监测内容. S1; 厂区内中心点; 表层（0~20cm）; 土壤基本项45项. S2; 拟建原材料堆放地; 土壤基本项45项. S3; 拟建污水处理设施; 土壤基本项45项. 2、监测项目 基本因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共46项。 3、监测时间和频次 监测1天，每天采用1次，同时记录采样样品状态。 4、评价标准及方法 （1）评价标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值。 6、监测结果 项目所在区域土壤环境质量现状监测结果详见表16。 表16 建设项目所在区域土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/kg ，pH为无量纲 序号; 监测项目; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018第二类用地筛选值; 监测结果. 厂区内中心点S1; 拟建原材料堆放地S2; 拟建污水处理设施S3. 表层样点; 表层样点; 表层样点. 1; pH; /; 6.01; 7.78; 7.12. 2; 砷; 60; 290; 25.4; 24.4. 3; 镉; 65; 0.10; 0.55; 0.61. 4; 六价铬; 5.7; ND; ND; ND. 5; 铜; 18000; 32; 49; 51. 6; 铅; 800; 39; 43; 43. 7; 汞; 38; 0.082; 0.100; 0.109. 8; 镍; 900; 24; 15; 14. 9; 硝基苯; 76; ND; ND; ND. 10; 苯胺; 260; ND; ND; ND. 11; 2-氯酚; 2256; ND; ND; ND. 12; 苯并[a]蔥; 15; ND; ND; ND. 13; 苯并[a]芘; 15; ND; ND; ND. 14; 苯并[b]荧蒽; 15; ND; ND; ND. 15; 苯并[k]荧蔥; 151; ND; ND; ND. 16; 䓛; 1293; ND; ND; ND. 17; 二苯并[a,h]蔥; 1.5; ND; ND; ND. 18; 茚并[1, 2, 3-cd]芘; 15; ND; ND; ND. 19; 萘; 70; ND; ND; ND. 20; 四氯化碳; 2.8; ND; ND; ND. 21; 氯仿; 0.9; ND; ND; ND. 22; 氯甲烷; 37; ND; ND; ND. 23; 1, 1-二氯乙烷; 9; ND; ND; ND. 24; 1, 2-二氯乙烷; 5; ND; ND; ND. 25; 1, 1-二氯乙烯; 66; ND; ND; ND. 26; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; ND; ND; ND. 27; 反-1,2-二氯乙烯; 54; ND; ND; ND. 28; 二氯甲烷; 616; ND; ND; ND. 29; 1, 2-二氯丙烷; 5; ND; ND; ND. 30; 1,1, 1,2-四氯乙烷; 10; ND; ND; ND. 31; 1,1, 2,2-四氯乙烷; 6.8; ND; ND; ND. 32; 四氯乙烯; 53; ND; ND; ND. 33; 1, 1,1-三氯乙烷; 840; ND; ND; ND. 34; 1, 1,2-三氯乙烷; 2.8; ND; ND; ND. 35; 三氯乙烯; 2.8; ND; ND; ND. 36; 1, 2, 3-三氯丙烷; 0.5; ND; ND; ND. 37; 氯乙烯; 0.43; ND; ND; ND. 38; 苯; 4; ND; ND; ND. 39; 氯苯; 270; ND; ND; ND. 40; 1,2-二氯苯; 560; ND; ND; ND. 41; 乙苯; 28; ND; ND; ND. 42; 苯乙烯; 1290; ND; ND; ND. 43; 甲苯; 1200; ND; ND; ND. 44; 间二甲苯+对二甲苯; 570; ND; ND; ND. 45; 邻甲苯; 640; ND; ND; ND. 备注：1. “ND”表示低于有法检出限，检出限见表2-3“土壤检测依据与检出限” - 标准限值执行《全壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018 ) 第二类用地筛选值。. 由上表监测结果统计分析可知，评价范围内各监测点各项监测指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值的第二类用地标准的要求。 本项目所在区域不涉及珍稀、濒危植物和国家、省级保护植物。所在区域有两栖类、爬行类和哺乳类的常见动物，未发现国家、省级重点保护动物及当地特有动物。项目所处区域生态环境质量良好，景观生态体系的生产力水平较高，具有较强的生产能力和受干扰后的自我恢复能力，生态环境的完整性和稳定性较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境 保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护滃江水域水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3、声环境 保护项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 4、环境敏感点保护目标 表17 环境敏感保护目标的情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相. 厂界距离(m); 东经; 北纬. 孔来; 113°25'9.91"; 24°8'36.71"; 村庄; 300; 环境空气二类区; 西北面; 584. 大塘; 113°24'59.33"; 24°8'35.71"; 村庄; 120; 西北面; 887. 成屋; 113°25'1.13"; 24° 8'48.36"; 村庄; 100; 西北面; 873. 外江; 113°24'38.43"; 24° 8'39.80"; 村庄; 420; 西北面; 1476. 南山风景区; 113°24'5.55"; 24° 9'17.07"; 风景区; /; 西北面; 2699. 大塘村; 113°25'5.16"; 24° 8'26.96"; 村庄; 450; 西南面; 790. 黄坭塘; 113°25'3.02"; 24° 8'20.30"; 村庄; 550; 西南面; 944. 背底门; 113°24'47.17"; 24° 8'15.21"; 村庄; 140; 西南面; 1405. 鱼苟圳; 113°24'31.75"; 24° 8'10.48"; 村庄; 360; 西南面; 1857. 赤子塘; 113°24'25.64"; 24° 8'6.31"; 村庄; 400; 西南面; 2072. 古楼; 113°24'58.34"; 24° 8'7.34"; 村庄; 320; 环境空气二类区; 西南面; 1304. 石桥园; 113°25'10.43"; 24° 8'23.74"; 村庄; 430; 西南面; 711. 太屋园; 113°25'15.65"; 24° 8'5.47"; 村庄; 280; 西南面; 1079. 大塘边; 113°24'16.65"; 24° 7'48.34"; 村庄; 120; 西南面; 2580. 大楼; 113°24'58.49"; 24° 7'49.64"; 村庄; 180; 西南面; 1734. 璟头村; 113°25'12.78"; 24° 7'48.89"; 村庄; 350; 西南面; 1584. 竻竹塘; 113°24'19.81"; 24° 7'34.22"; 村庄; 80; 西南面; 2793. 大坪; 113°24'27.40"; 24° 7'37.12"; 村庄; 150; 西南面; 2581. 巫屋; 113°24'48.10"; 24° 7'24.99"; 村庄; 300; 西南面; 2541. 黄珠塘; 113°25'29.74"; 24° 7'44.26"; 村庄; 125; 南面; 1650. 大竹园; 113°25'40.17"; 24° 8'20.70"; 村庄; 100; 东南面; 559. 潭凤角; 113°26'45.11"; 24° 7'26.54"; 村庄; 150; 东南面; 2995. 文峰塔; 113°24'50.72; 24° 9'36.39"; 村庄; -; 西北; 2041. 江南村; 113°25'8.64"; 24° 9'17.71"; 村庄; 700; 西北面; 1283. 海边; 113°24'58.80"; 24° 9'45.31"; 村庄; 36; 西北面; 2168. 地下塘; 113°24'45.17"; 24° 9'48.07"; 村庄; 220; 西北面; 2435. 杭屋; 113°25'32.51"; 24° 9'38.70"; 村庄; 80; 北面; 1766. 花园; 113°25'42.42"; 24° 9'24.22"; 村庄; 1000; 东北面; 1338. 上袁; 113°25'48.49"; 24° 9'19.26"; 村庄; 254; 东北面; 1243. 鱼良头; 113°25'49.11"; 24° 9'1.12"; 村庄; 780; 环境空气二类区; 东北面; 755. 珠屋; 113°25'43.40"; 24° 8'57.64"; 村庄; 80; 东北面; 578. 大站镇; 113°25'45.79"; 24° 9'34.78"; 镇区; 36203; 东北面; 1683. 田家炳中学; 113°25'34.63"; 24° 9'15.87"; 学校; 800; 北; 1056. 下袁; 113°25'51.03"; 24° 8'40.06"; 村庄; 110; 东北面; 529. 滃江; 113°25'26.71"; 24° 8'34.23"; 河流; /; 地表水Ⅱ类; 西面; 150.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 表18 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB305-2012）二级标准及其2018修改单. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. CO; 1小时平均; 10. 日平均; 4. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 二、地表水环境质量标准 本项目所在地附近水体为滃江，根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》(粤府函[2011]29号)，项目所在地附近滃江（大镇水口至英德市东岸咀段）水质管理目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水标准要求，具体水质标准值见表19。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 指 标; pH值; DO; BOD5; 氨氮. Ⅱ类限值; 6~9; ≥6; ≤3; ≤0.5. 指 标; 总磷; 挥发酚; LAS; 粪大肠菌群（MPN/L）. Ⅱ类限值; ≤0.1; ≤0.002; ≤0.2; 2000. 三、地下水环境质量标准 根据《广东省地下水功能区划》，项目所在地地下水属“北江清远英德地下水水源涵养区（H054418002T05）”，地下水水质保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表20 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 标准限值（Ⅲ类）. 1; pH（无量纲）; 6.5~8.5. 2; 氨氮; 0.5. 3; 硝酸盐; 20.0. 4; 亚硝酸盐; 1.00. 5; 挥发性酚类; 0.002. 6; 氰化物; 0.05. 7; 砷; 0.01. 8; 汞; 0.001. 9; 铬（六价铬）; 0.05. 10; 铅; 0.01. 11; 氟; 1.0. 12; 镉; 0.005. 13; 铁; 0.3. 14; 锰; 0.1. 15; 总硬度; 450. 16; 溶解性固体; 1000. 17; 耗氧量; 3.0. 18; 硫酸盐; 250. 19; 氯化物; 250. 20; 总大肠菌群; 3.0. 21; 色度; 15. 22; 苯胺类化合物; /. 23; 硫化物; 0.02. 标准来源：《地下水环境质量标准》（GB/T1484-2017）. 四、声环境质量标准 项目所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 表21 声环境质量标准 （单位 dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 标准来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 五、土壤环境质量标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值。 表22 建设用地土壤污染风险筛选值 mg/kg 序号; 监测项目; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018第二类用地筛选值. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 六价铬; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烷; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三乙烯; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯仿; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a， h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 标准来源：《土壤环境质量 建设地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气污染物排放标准 1、生产过程中颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求； 表23 废气污染物排放执行标准 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 无组织排放厂界外最高浓度限值mg/m3. 广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001); 颗粒物; 1.0. 二、废水污染物排放标准 本项目运营期主要产生生产废水和生活污水，生产废水循环使用，不外排； 项目办公生产过程产生的生活污水通过隔油+三级化粪池处理后定期清掏用于周边农田堆肥，不外排。 三、噪声排放标准 1、施工期噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。 表24 施工期场界环境噪声排放标准 执行标准; 噪声限值dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间; 夜间. 70; 55. 2、运营期噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 表25 运营期厂界环境噪声排放标准 执; 标准 噪声限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境声排放标准》 （GB 12348-2008）; 60; 50. 四、固体废物 固体废物排放执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量控制标准 | 本项目生产废水循环利用不外排，生活污水采用隔油+三级化粪池处理后定期清掏用作农肥。项目大气污染物不涉及总量控制污染物。 因此，本评价认为本项目不需设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述及产污环节（图示）： - 施工期工艺流程图 本项目施工期主要为新建办公室、一条机制砂生产线、成品堆场、原料堆场等。施工期主要存在环境问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、建筑垃圾等环境问题。从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2。 用作农肥 回用 建筑垃圾填埋场 简易沉淀池 水土流失 生态环境 大气环境 生态环境 声环境 建筑垃圾 化粪池 破坏植被 扰动土壤 噪声 废气、扬尘 建筑废水 生活污水 基础工程 主体工程 辅助工程 设备安装 工程验收 工程营运 回填 道路铺设 施工弃土 图2 项目施工期工艺流程图 为满足工程施工建设需要，使用的施工机械主要是在场地平整、房屋建设、道路建设中使用的施工器械，主要有挖掘机、自卸载重汽车、钻机、振捣器、起重机、推土机、压路机、铺摊机等。参照同类型工程施工情况，预计施工高峰人数10人。 - 运营期工艺流程图 机制砂生产工序 图3 项目营运期工艺流程图及产污环节 一级破碎：堆场内的原料由叉车送入料仓，由给料机送入一级颚式破碎机破碎，破碎后经皮带输送到半成品料仓。 二级破碎：料仓把物料经输送带送至圆锥破碎机细碎，经第一组HB2600X6000X2层振动筛进行筛分，>40mm的经输送带回笼至圆锥破碎机进行循环破碎；5-40mm的物料由皮带输送到制砂料仓，经输送带进入制砂机制砂；0-5mm的物料经输送带输送至第二组HB2600X6000X2层振动筛进行筛分。 制砂及筛分：制砂料仓5-40mm的物料进入制砂机制砂，10-20mm整型石子经输送带送至料堆，>5mm的物料回笼至制砂料仓。经振动筛分系统，生产一种机制砂，为0~5mm，石子10~20mm。 洗砂：砂经筛分机出料口直接进入摩天轮洗砂机中，经脱水筛进一步脱水并经输送带输送料堆，洗砂机所溢流出来的污水（含有细砂）流进细砂回收机。 细砂回收：细砂回收机把污水中200目以上的细砂提取出来，并经输送带输送至料堆，细砂回收机所溢流出来的污水经过水槽进入污水池。 主要污染工序 一、施工期 1、大气污染源 施工期产生的大气环境污染物主要来源：施工场地和道路扬尘、施工机械柴油燃烧废气、运输车辆尾气以及装修废气等。 （1）施工扬尘： 扬尘的来源包括有:施工场内扬尘与车辆运输扬尘。 施工场内产生的扬尘按起尘成因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材( 如黄沙、水泥等)及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生的风尘扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力扰动而产生的。在两个因素中，以风力因素的影响最大。另外，按施工工序施工场内扬尘可分为以下几种：①土方挖掘及现场堆放扬尘：②白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸、搅拌等产生扬尘：③运输车辆来往造成的现场道路扬尘。施工场内扬尘: ①开挖扬尘:通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖最大扬尘约为开挖土量的1%，在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖扬尘量约为0.1%。 ②物料堆扬尘：施工现场物料、弃土堆积也会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料，若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10%。 车辆运输扬尘: 据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产尘点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m3。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，在产尘点下风向100m处的TSP小时浓度值可降至1mg/m3以下。 此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，主要是道路扬尘。 (2)施工机械柴油燃烧废气与运输车辆尾气 施工过程用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等，与运输车辆一样均以柴油为燃料,运行时产生燃油烟气，主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘和烟色等，一般情况下废气量不大、影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小，可以接受。 2、水污染源 - 生活废水： 本项目施工期为预计为2个月，施工人员每天平均按10人计，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），其用水系数按照40L/（人∙d）计。则生活用水量为0.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.36m3/d，施工人员生活污水产生总量约为21.6m3。施工人员产生的生活污水主要为施工人员冲厕用水，经隔油+三级化粪池处理后用于旱地施肥。具体生活污水及其中污染物产生量见下表26。 表26 本项目施工期生活污水产排情况一览表 废水量; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 0.36m³/d; 处理前; 产生浓度（mg/）; 300; 200; 200; 20. 产生量（kg/d）; 0.108; 0.072; 0.072; 0.007. 处理措施; 隔油+三级化粪池. 排放量（kg/d）; 0; 0; 0; 0. - 施工废水 施工期用水主要为施工现场浇筑、养护用水，降尘用水，设备及车辆冲洗水等。浇筑、养护水、降尘水等自然蒸发。施工设备车辆冲洗水按0.4m3/辆·次计，施工期间需清洗的施工车辆及大型机械设备约5台，每天各清洗2次，则本项目沿线施工清洗用水量约4m3/d，产污系数按0.8计，则施工清洗废水产生量为3.2m3/d。项目施工生产废水需经隔油、沉淀池处理后，回用作施工降尘用水。 3、噪声 施工过程中的噪声可以分为基础阶段、结构阶段和装修阶段。基础阶段：推土机、挖掘机、运输车辆噪声、液压静力沉桩机、振捣机噪声；结构阶段：振捣机、升降机噪声；装修阶段：升降机、切割机、电钻、电锯噪声；建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。各类施工机械的噪声声级预估值见下表27。 表27 各类施工机械的噪声声级预估值一览表 施工阶段; 机械设; 名称 测点距施工设备距离（m）; 最高噪声源强Leq[dB（A）]. 土石方工程; 挖掘机; 5; 90. 装载机; 5; 88. 推土机; 5; 85. 运输车辆; 5; 85. 基础施工; 空压机; 5; 84. 风镐; 5; 90. 结构施工; 振捣棒; 5; 85. 电锤、电炮; 5; 100. 吊车、升降机; 5; 80. 钻孔机; 5; 90. 装修阶段; 吊车; 5; 80. 切割机; 5; 85. 电钻; 5; 90. 4、固体废物 （1）建筑垃圾：建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接关系。根据同类工程调查，建筑垃圾产生量约为0.5~1kg/m2左右，根据本项目的具体情况取0.6kg/m2。本项目总建筑面积5762.22m2，施工期间约产生3.5t建筑垃圾，集中收集后由建设单位及时清运至当地环保部门指定的地点处置。 （2）生活垃圾：本项目施工期为2个月，施工人员每天平均约10人，生活垃圾每人每天按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生总量约为0.3t，经集中收集后交由当地环卫部门统一处理。 5、生态环境影响 生态影响主要是施工期占地植物影响以及地表开挖引起的水土流失。项目场区占地面积5762.22m2，则施工期间裸露地表面积为5762.22m2，按项目施工期裸露地表平均水土流失强度为5000t/km2-a，则水土流失强度为28.8t/a。项目区水土流失强度以轻度水力侵蚀为主，水土流失类型主要为面蚀，平均土壤侵蚀模数为350t/km2-a，项目裸露地表面积约为5762.22m2， 本项目施工期为2个月，因此，施工过程的水土流失量约为0.336t。 二、营运期 - 废气 根据本项目工艺流程，项目运营期主要大气污染源有：本堆场装卸、贮堆、包装的扬尘，原料破碎、筛分、皮带输送产生的粉尘以及运输车辆动力扬尘。 项目营运期员工均在厂内食宿，食堂产生的餐厨油烟经过高效油烟净化器处理后排入专用排烟道引至楼项排放。 （1）堆场装卸、贮堆、包装的扬尘 项目原辅材料和成品在厂区内装卸、贮堆、包装过程产生扬尘，主要污染因子为颗粒物，呈无组织形式逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989.12, J.A.奥里蒙、GA.久兹等编著张良璧等编译)砂卸料过程产生系数为0.01kg/t原料；砂贮堆过程产生系数为0.0006kg/t原料；砂装货过程产生系数为0.01kg/t成品。由于建筑物阻挡，项目80%扬尘沉降在厂区内收集后作为原料重新利用，仅20%扬尘飘在空中，通过增加厂区地面清扫频率，同时洒水抑尘，降尘效率可达到90%以上，项目扬尘产排情况见表28。 表28 项目扬尘产排情况 过程; 产生系数; 产生量（t/a）; 经阻挡沉降; 通过增加厂区地面清扫频率，同时洒水抑尘，降尘效率可达90%以上; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）. 80%沉降后重新利用; 20%飘在空中逸散. 卸料; 0.01kg/t原料; 1.50; 1.20; 0.30; 0.030; 0.013. 贮堆; 0.0006kg/t原料; 0.0902; 0.072; 0.018; 0.002; 0.001. 装货; 0.01kg/t成品; 1.505; 1.204; 0.301; 0.030; 0.013. 合计; 3.099; 2.479; 0.620; /; 0.062; 0.026. 项目原辅材料为花岗岩150450吨/年，成品为机制砂150000吨/年，项目年工作时间为2400h. （2）砂石破碎筛分产生的粉尘 本项目机制砂生产线运行过程中破碎和振动筛分等工序中都会产生一定量的粉尘。 项目生产中破碎、筛分工段均会产生粉尘，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989.12, J.A.奥里蒙、GA.久兹等编著张良璧等编译)及类比同类项目已运行实际生产状况，并经物料衡算，确定本项目破碎、振动筛分设备产尘系数，并根据加工干物料量来核算项目破碎筛分粉尘产生量，计算结果见表29。 表29 项目破碎筛分工段产尘情况一览表 产尘工段; 产尘系数（kg/t破碎料）; 物料加工量（t/a）; 粉尘量. 破碎和筛选t/a）; 0.01; 150450; 1.50. 经计算，破碎、筛分工段的粉尘产生量为1.50t/a。建议采用加装水喷淋装置及设置雾炮机处理破碎筛分工序产生的粉尘，上述措施处理效率为90%。抑尘用水渗入裂隙或在蒸发至大气中。经采取以上措施后，则本项目无组织粉尘(颗粒物)排放量见下表30。 表30 项目无组织废气排放源强统计表 序号; 产污节点; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 排放时间. 1; 破碎筛分; 颗粒物; 0.15; 0.063; 2400h. （3）皮带传输粉尘 项目拟使用带式运输机对物料进行搬运，建议项目对物料输送带进行密闭处理，采取上述措施后，皮带传输基本不产生粉尘。 （4）厂内车辆运输粉尘 原料花岗岩和产品建筑用砂均采用汽车运输，车辆往来工程中产生大量的扬尘。建议对厂区内道路及地面采取必要的硬化措施，定期清扫，同时，在厂区设置车辆冲洗设备1套，对车辆进行冲洗，以减少扬尘的产生，车辆进出厂时需要遮盖篷布。 （5）机制砂、石子堆场 项目于厂区北侧设机制砂、石子堆场，机制砂直径为0~5mm，石子直径为10~20mm。对于机制砂，因直径小，易起尘，本环评建议对该堆场地面硬化，设三面围挡，围挡高度应略高于堆场高度，并加顶棚遮盖，以减少堆场扬尘；石子由于产品规格较大，不易受风起尘，本环评建议不定时对该堆场洒水处理，增加石子湿度，降低扬尘。 （6）食堂油烟 根据建设单位提供的资料，项目内设有员工食堂，食堂里的厨房排放的主要污染物为油烟废气。油烟主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。本项目厨房设有灶头1个，根据《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)，标准灶头油烟排放量为2000m3/h，按厨房炒菜时间每天5小时计，则项目油烟废气量10000m3/d， 每年按300天计算，折合300万m3/a。油烟经过高效油烟净化器处理后排放，类比同类型项目，油烟净化效率达60%， 油烟废气产生浓度为5mg/m3，则项目油烟产生量为0.015t/a，排放浓度为2mg/m3，排放量为0.006t/a。 - 废水 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生。产生的废水主要为初期雨水、洗砂废水、职工生活污水和洗车废水。 （1）初期雨水 项目区做好雨污分流，不接触原料、产品的雨水直接排放，减小初期雨水收集范围。单次初期雨水量按暴雨量计算： 其中：Q─雨水设计流量(L/s)； ψ─径流系数，取ψ=0.7； F─汇水面积(hm2)，项目总面积约5762.22m2，其中生产区域总面积约为5762.22 m2，本项目汇水面积约为1539.29m2。即约0.154hm2。 q—暴雨量，L/s·hm2 q=2510.88(1+0.471lgp)(t+10.302)0.678采用清远市暴雨强度公式计算： 其中：重现期p=2年； t = t1 + mt2； t1 ─ 地面集水时间，采用10min； m ─ 折减系数，取m=2.0； t2 ─ 管道内雨水流行时间(min)，取2.5min； 计算得：暴雨量为320.7L/s·hm2，雨水设计流量为34.57L/s，一般初期雨水量以总雨量的百分比来计算，根据经验数值，一般计取总用量的三十分之一至二十分之一，本项目按二十五分之一计，则初期雨水量为1.38L/s，以15min 雨水作为初期雨水，流入径流水沉淀池，则汇入1.24m3。项目雨水天按每年115天计，则年初期雨水收集量为143m3。主要污染物为SS，其中SS浓度约2000mg/L，则产生量为0.286t/a。本项目应单独设置初期雨水收集池，根据暴雨设计流量、集雨面积设置本项目的初期雨水收集池容积，初期雨水收集池容积不小于2m3，本项目需根据要求设置初期雨水收集池，其容积约2m3，满足收集容积要求。 项目根据池内的水深应设置初期雨水自动截流系统，日常情况下，雨水截流阀门打开，项目区的初期雨水经收集后进入初期雨水收集池，初期雨水收集池液位超过水池水深的80%时，雨水截流阀门关闭，同时雨水弃流阀门打开，继续收集的雨水直接排放。根据上述计算，初期雨水收集池设置容积不小于2m3。项目区的初期雨水经收集后进入生产废水处理设施处理后回用于生产，不外排。 本项目应规范设置原料和产品堆场，加顶棚遮盖，并场地硬底化，强化防渗漏、防溢流等水污染防治措施。因此，降雨时不会产生堆场淋滤水。 通过采取以上水污染防治措施后项目水污染物对附近水体滃江造成影响可接受。 - 洗砂废水 洗砂废水产生量较大。废水主要污染物为泥土和砂，不含其他物质，易于沉淀，且洗砂工段对水质要求不高，为了节约水资源，本项目洗砂废水经污水处理系统处理后循环再用，不外排，只需定期补充新鲜水。 经类比项目《英德市通德混凝土有限公司新建180万吨机制砂项目》，该项目生产工艺与本项目相似。根据英德市通德混凝土有限公司实际生产情况及项目建设单位提供的资料，项目制砂机耗水量约为项目洗砂机耗水量约为0.25m3/t 成品砂，本项目日产机制砂500t，洗砂用水量为125m3/d。在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的3%，则损耗水量为3.75m3/d（1125m3/a）；洗砂后成品砂含水率约为6%，则成品砂带走的水分约为31.92m3/d（9576m3/a），沉淀池底泥含水率为10%，底泥带走水量为0.64m3/d（192m3/a）。故项目洗砂用水新鲜水补充量为36.3m3/d（1.089万m3/a）。项目循环水量为88.8 m3/d。主要污染物为SS，其中SS浓度约2000mg/L，则产生量为67.5t/a。 项目洗砂废水水质简单且项目生产过程对水质要求不高，根据项目工艺流程设计，本项目安装一套污水处理一体化设备及沉淀池，废水经处理后可回用于生产过程中循环使用不外排。 洗沙废水具体处理工艺流程图： 沉淀泥渣 压榨余水 洗砂废水 污水池水 沉淀池水 清水池水 压滤机水 泥饼 回用水 蓄水池 图5 洗砂废水处理工艺流程图 本项目洗沙废水先经污水管集中排入污水池中，再进入沉淀池中进行二级沉淀，沉淀后上层较清水进入清水池中进行三级沉淀，沉淀后清水池中的上层清水进入蓄水池贮存，并回用于洗砂用水。沉淀池、清水池中的沉淀泥渣经压滤机压榨后为泥饼。压滤机压榨沉淀泥渣后的压榨余水经管道返排入沉淀池中重新进行沉淀处理。 （3）生活污水 项目定员6人，均在厂内食宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），其用水系数按照80L/（人∙d）计，则生活用水量为0.48m3/d，合144m3/a。项目生活污水排放量按照用水量的90%进行核算，则生活污水排放总量为0.432m3/d，合129.6m3/a。生活污水量较少，主要为洗漱废水，项目产生的生活污水通过隔油+三级化粪池处理后定期清掏用于周边农田堆肥，不外排。项目生活污水源强见下表31。 表31 本项目生活污水产排情况一览表 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 （144m³/a）; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.036; 0.017; 0.029; 0.004. 排放浓度（mg/L）; 90; 20; 50; 10. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0. （4）洗车废水 本项目需要定期对运输车辆外部进行冲洗，以减少扬尘。本项目成品砂年产量15万吨，根据建设单位提供的资料，自卸车一次运输最大量为50t，需运输3000辆次，运输车辆出场前轮胎需清洗。根据类比调查，清洗用水量约为0.2m3/辆次，则全年合计600m3/a（2m3/d），项目洗车废水排放量按照用水量的80%进行核算，则洗车废水产量约为480m3/a (1.6m3/d)。洗车废水中主要污染物为SS，其中SS浓度约2000mg/L，设置环形沟，对该类废水进行截流后集中收集，汇入沉淀池。项目运输车辆冲洗废水全部经沉淀处理后回用，不外排。 （5）雾化喷淋用水 在原料装卸点附近安装4个雾化喷头，减少粉尘外溢量，因成品砂含水率较高，成品堆场产生的粉尘可忽略不计。根据建设单位提供的资料，单个雾化喷头用水量为 0.72L/min。原料堆场每天装卸时间约10h，则雾化喷淋用数量为1.73m3/d，合519m3/a。 - 破碎筛分沉降用水 为了降低厂区粉尘对项目周边环境的影响，将对厂区的原料堆场、成品堆场、下料、破碎、筛分工序等进行喷淋降尘。根据建设单位提供的资料，按每天用水量约5t计算，则用水量约1500t/a。 - 噪声 项目运营期主要的噪声源来自于生产过程中振动筛、振动给料机、颚式破石机、反击破碎机、制砂机等生产设备产生的机械噪声。其噪声源强为85-95dB(A)之间。评价要求企业选用低噪声设备、底座震、厂界设置围墙、距离衰减等措施，减少对周边环境的影响。各类设备噪声源强度（距声源1m处）见表32： 表32 主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 噪声源; 数量（台）; 降噪措施; 降噪效果; 治理后噪声源强. 1; 振动筛; 85-90; 2; 选用低噪声设备、底座减震、厂界设置围墙、距离衰减等; 20; 65-70. 2; 振动给料机; 90-95; 1; 20; 70-75. 3; 颚式破碎机; 90-95; 1; 20; 70-75. 4; 冲击破碎机; 90-95; 1; 20; 70-75. 5; 制砂机; 90-95; 2; 20; 70-75. 6; 洗砂机; 85-90; 3; 20; 65-70. 7; 圆锥破碎机; 90-95; 1; 20; 70-75. 8; 洗砂回收机; 85-90; 1; 20; 65-70. 4、固体废物 本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固废。 - 生活垃圾 项目员工6人，按0.5kg/人天计算，年产生生活垃圾0.9t/a。 主要成分为纸、塑料包装袋等，由环卫部门定期清运，统一处理。 - 一般工业固废 项目生产过程中产生的沉降粉尘、沉淀池沉渣，属于一般工业固废。 ①沉降粉尘 项目原辅材料和成品在厂区内装卸、贮堆、包装过程产生扬尘，由于建筑物阻挡，项目80%扬尘沉降在厂区内收集后作为原料重新利用，此部分沉降粉尘量为2.479/a。项目破碎、筛分工序采用湿法工艺，降尘效率可达到90%，此部分沉降粉尘量为1.35t/a。项目总沉降粉尘量为3.829t/a。 ②底泥和石子 沉淀池底泥：来源于洗砂工序、截排水沟和场地冲洗。沉淀池底泥经压滤机榨干水分后暂存于干泥堆积区，堆积区四周设导排水沟。根据建设单位提供的资料可知，机制砂含泥浆量约为0.2%，则底泥产生量约为300.9t/a。干底泥暂存后外售周边水泥厂、砖厂或园林绿化，避免在厂内大量堆存。 石子（10~20mm）：来源于破碎筛分工序的副产品。根据业主提供的资料，石子产生量为144.3t/a，石子可回用于生产，破碎成符合规格的机制砂（0~5mm），也可外售建材市场，避免在场内大量堆存。 各固废产生量详见下表33。 表33 项目固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 产生量（t/a); 废物类别; 处理措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 0.9; 生活固废; 环卫部门处理. 2; 沉降粉尘; 堆场装卸、破碎等; 3.829; 一般工业固体废物; 外售建材公司. 3; 底泥和石子; 污水处理; 235.2; 一般工业固体废物; 运至周边村镇改良土质、外售建材市场. 合计; 240; --; --. 因此，项目所产生的固体废物得到有效、妥善的处置，不会对环境造成不利影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 堆场装卸、贮堆、包装过程 | 粉尘 | 3.099t/a | 无组织排放；0.062t/a |
|  | 砂石破碎筛分 |  | 1.5t/a | 无组织排放；0.15/a |
|  | 皮带传输 |  | 少量 | 无组织排放；少量 |
|  | 车辆运输 |  | 少量 | 无组织排放；少量 |
|  | 机制砂堆场 |  | 少量 | 无组织排放；少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 5mg/m³；0.015t/a | 2mg/m³；0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 洗砂废水 | 废水量 | 33750m³/a | 0 |
|  |  | SS | 2000mg/L，67.5t/a | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 144m3/a | 0 |
|  |  | CODcr | 250mg/L；0.036t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L；0.017t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L；0.029t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.004t/a | 0 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 143m3/a | 0 |
|  |  | SS | 2000mg/L，0.286t/a |  |
|  | 洗车废水 | 废水量 | 480m3/a | 0 |
|  |  | SS | 2000mg/L，0.96t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 0.9t/a | 0 |
|  | 沉降粉尘 | 粉尘 | 3.829t/a | 0 |
|  | 废水处理 | 底泥和石子 | 235.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 振动给料机、颚式破碎机、反击破碎机、振动筛、制砂机等设备 | 噪声 | 75~92dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目的生态环境影响主要表现在施工期填挖方工程造成的土壤裸露，杂乱堆放引起的水土流失。由于水土流失情况是局部的、暂时的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，及时做好边坡防护工作和全面落实水土保持方案，这种局部暂时性的水土流失可以控制到最低程度。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、大气污染物环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期内主要环境空气影响因素为施工扬尘，其产生源一是土石方开挖、原有建筑拆除及灰土拌合；二是装卸、转运一级建筑材料的运输过程中，其扬尘量的大小与施工强度、施工季节、土质结构及天气条件的诸多因素有关，是一个复杂，且难以定量的问题。根据模拟调查分析结果，地面施工场地扬尘浓度为2-3mg/m3，施工场地下风向20m处扬尘高达1.5 mg/m3，扬尘超标范围在下风向100m以内。 灰土等粉状物料运输扬尘主要包括施工车辆驶过引起的道路扬尘和粉状物料遗撒扬尘，各式运输车辆的行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关。据国外测定的资料：当运石车以4.0m/s（14.4km/h）速度行驶时，汽车经过的路面空气中粉尘量约为10~15mg/m3.因此应控制施工车辆行驶速度<15km/h，控制扬尘产生量<15mg/m3，以降低施工烟尘影响。 为将项目产生的扬尘的污染影响降低到最低限度，按《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》，施工期项目应采取如下扬尘防治措施： ①设置工地围档。围档的作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘。较好的围档应当有一定的高度，档扳与档板之间，档板与地面之间要密封。目前，施工围档大多由高约2m，表面涂漆并印有施工单位，给人一种文明感和安全感。 ②洒水压尘。项目在开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。洒水对小范围施工裸土自然扬尘有一定的抑制效果，且简单易行。大面积祼土洒水需要专门人员和设备。运输车辆在土路上行驶时造成的扬尘，洒水有特殊控制作用。进行土方挖掘时一般不对运输道路进行硬化，车辆在干燥的表土上行驶时扬尘量很大，通过洒水再经过车辆碾压，使道路土壤密度增大，迫使尘粒粘结在一起而不被扬起。另外，随时从车上落下的土不会像硬化道路那样重新扬起，而是被压结在路面上。土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护。 ③合理安排施工进度。项目施工期应注意避开大风时段，在必须施工时，应加强施工管理和增设防尘措施，尽可能避免或减少施工中扬尘产生。 ④分段施工，减少开挖面，同时边挖边填，减少弃土；加强回填土方堆放时的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。土方堆放场应尽量设置于远离敏感点的地方，同时落实上述定期喷水、覆盖等措施。 ⑤及时进行地面硬化，对于开挖和回填区域应在作业完成后及时压实地面，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。 ⑥交通扬尘控制，运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输道路一旦出现泥土洒落应及时清理；运输车辆及时冲洗，以减少运行过程中的扬尘。 综上所述，虽然项目施工过程难免会产生一定量的扬尘，但是只要加强管理、文明施工、措施得当，将能把扬尘的影响减至最低。建设单位认真落实以上措施后，项目施工期产生的扬尘环境影响在可接受的范围内，且土方施工结束后，扬尘影响会明显的减轻，因此，施工期扬尘不会对环境造成明显不良影响。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水产生总量为本项目施工期为预计为2个月，施工人员每天平均按10人计，施工人员生活污水产生总量约为21.6m3。施工人员产生的生活污水主要为施工人员冲厕用水，经隔油+三级化粪池处理后用于旱地施肥。 （2）施工机械冲洗废水 浇注砼的冲洗废水、施工机械设备的冲洗水和混凝土养护、工程设备水压试验等所产生的废水主要污染物为SS和少量石油类，产生量均不大，该污水要进行截流后集中收集，经简单隔油沉淀池处理后回用于施工过程，不外排。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目建设对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结東将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。本评价将对该项目在施工期的施工机械所带来的噪声影响作出影响预测，在此基础上提出相应的防治揩施以减轻其影响。施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。本评价选择多台设备同时运行的情况进行预测，根据预测模式，估算各施工阶段不同距离的预测结果见表34。 表34 各施工阶段的噪声随距离衰减变化情况 单位：dB(A) 施工阶段; 机械名称; 声级测值（5m处）; 边界外距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250. 土石方; 挖掘机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 推土机; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0. 装载机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 基础; 空压机; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 风镐; 90; 78.0; 71.9; 68.0; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 结构; 振捣棒; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0. 电锤、电刨; 100; 88.0; 81.9; 78.4; 75.9; 74.0; 70.5; 68.0; 66.0. 吊车、升降机; 80; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0. 钻孔机; 90; 78.2; 61.9; 68.4; 65.1; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 装修; 吊车; 80; 68.0; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0. 切割机; 85; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0. 电钻; 90; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0. 从预测结果看，在基座基础开挖作业时，项目施工场界外200m处低于70dB(A)，但高于50dB(A)。项目建设施工时，加强对施工人员和司机环保意识的提高：合理安排运输时间：司机禁止长按喇叭：装卸车时应轻装，防止散料冲击车厢发出的声响；尽可能采取有效的减噪措施，使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减振等，加强对施工噪声的治理，施工期施工噪声对周围环境的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等因素有关，所产生的垃圾种类和数量相差较大。建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段： ①清理场地阶段：这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木、场地原有的固体废物如废纸、塑料袋等。 ②土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 ③基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。 ④结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 ⑤装修阶段：包括室内和室外装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃砖瓦、废弃陶瓷、废弃建筑包装材料等。 施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积法进行预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js——年建筑垃圾产生量，t/a； Qs——年建筑面积，m2/a； Cs——年平均每平方米建筑面积建筑垃圾产生量，t/(a·m2)。 建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接关系。本项目总建筑面积5762.22m2，施工期间约产生3.5t建筑垃圾，集中收集后由建设单位及时清运至当地环保部门指定的地点处置。 - 生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量约为0.3t，经集中收集后交由当地环卫部门统一处理，不排放。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，孽生蚊蝇，而且其含有的BOD5、CODcr、大肠杆菌等会对周围大气环境、水环境和土壤环境造成不良影响。 - 施工期生态环境影响分析 施工期占地植物影响以及地表开挖引起水土流失。项目施工过程的水土流失量约为3.338t。因此，项目挖、填方区项目建设方需采取水土保持措施，如：水土保持治理，建设防护挡墙、排水沟，进行压实和草皮覆盖，则水土流失量可以得到有效控制。施工结束后，按裸露地表植被覆盖率>95%计，水土流失量将减少99%，场地水土流失量将降到0.034t/a以下，基本达到原生地貌土壤侵蚀模数水平。 水土保持措施: 项目水土流失主要是施工期基础设施的建设过程中，因此，应采取相应的水土保持措施来预防和减轻水土流失。 （1）施工期的水土保持的各项设施与措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）施工单位应与气象部门保持密切联系，随时了解降雨时间、强度，尤其是大雨和暴雨，以便雨前做好防护措施，如雨前将填铺的松土及时压实等。 （3）水土流失主要集中于雨季，工程应尽可能避开雨季施工。在不得已情况下在雨季施工，应采取随挖、随运、随铺、随压的方法，以便最大程度减少松散土的存在，并做好场地排水工作，保证排水沟畅通和及时清淤等。 （4）施工结束应平整场地，覆盖取土前剥离的表层土，再按不同要求进行植被恢复，必要时采取工程防护措施，减少水土流失。

二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目堆场、装卸、破碎筛分过程均会产生粉尘，通过水喷淋+雾炮机除尘装置处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求。洗砂工序采用水洗，产生粉尘量很小，可忽略不计。经过洗砂工艺后成品机制砂含水率较高，且经过洗砂工艺后成品砂表面干净，其堆场及装载过程产生粉尘量较小，亦可忽略不计。故项目运营期废气主要为堆场的风起扬尘、原料的装卸粉尘、破碎筛分粉尘、运输生的道路扬尘。 （1）大气环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）。 (1) 式中：Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表35 评价工作等级分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据本项目排污特征，选取生产车间产生的颗粒物作为评价因子，评级标准见表36。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 推荐模式中估算模型AERSCREEN 进行计算，估算模型参数详见表37。项目面源计算参数见下表38，计算结果见表39。 表36 评价因子和评级标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m³）; 标准来源. 颗粒物; 1h; 0.9; 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)及2018年修改单中的二级标准(注:颗粒物为仅有日平均质量浓度限值按3倍折算为1h平均质量浓度限值。). 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -3.6. 土地利用类型; 工矿用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考利地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表38 主要废气污染源参数一览表(多边形面源) 编 号; 名称; 面源中心经纬度; 面源海 拔高度 /m; 面源有效排放高度/m; 年排放 小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. 经度; 纬度. 1; 厂区; 113° 25'32.08"; 24° 8'39.59"; 43; 6.5; 2400; 正常; 颗粒物; 0.089.  表39 本项目主要污染源估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离D(m); 颗粒物. 预测质量浓度Ci(mg/m3); 占标率Pi(%). 10; 4.94E-03; 0.55. 25; 5.39E-03; 0.60. 50; 6.09E-03; 0.68. 75; 6.76E-03; 0.75. 100; 7.39E-03; 0.82. 125; 7.99E-03; 0.89. 150; 8.56E-03; 0.95. 175; 9.05E-03; 1.01. 200; 9.26E-03; 1.03. 211; 9.28E-03; 1.03. 225; 9.26E-03; 1.03. 250; 9.11E-03; 1.01. 275; 8.69E-03; 0.97. 300; 8.22E-03; 0.91. 325; 8.16E-03; 0.91. 350; 8.14E-03; 0.90. 375; 8.09E-03; 0.90. 400; 8.01E-03; 0.89. 425; 7.91E-03; 0.88. 450; 7.80E-03; 0.87. 475; 7.68E-03; 0.85. 500; 7.55E-03; 0.84. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 9.28E-03; 1.03. D10%最远距离/m; 0. （2）评价等级与评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用ARESCREEN估算模式计算本项目正常工况下最大落地浓度及浓度占标率等，结果见表44。本项目排放废气污染物中颗粒物排放的平均浓度贡献值占标率Pi中最大值1% ≤P max＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境评价等级为二级，评价范围以厂址为中心，边长取5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。 表40 正常排放污染物平均浓度贡献值预测结果表 排放源; 污染源; 标准值（mg/m3）; 最大浓度贡献值（mg/m3）; 最大占标率%; 评价等级. 面源; 颗粒物; 0.9; 0.009; 1.03; 二级. 本项目Pmax最大值出现在面源排放的颗粒物，Pmax值为1.03%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （3）大气环境影响预测与评价 本项目Pmax最大值出现在面源排放的颗粒物，Pmax值为1.03%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。结合该导则中“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本项目不再对大气环境进行预测与评价。 （4）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见下表。 表41 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 原料卸料; 颗粒物; 0.013; 0.030. 2; 原料贮堆; 颗粒物; 0.001; 0.002. 4; 装货; 颗粒物; 0.01; 0.030. 4; 石粉破碎、筛分工序; 颗粒物; 0.063; 0.15. 表42 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.212. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。项目生产过程中主要用水为生产用水、喷淋抑尘用水、车辆冲洗用水和员工生活用水。 其中项目堆场装卸、贮堆、包装过程中产生扬尘以及破碎筛分工序需通过洒水措施降尘，喷淋抑尘用水全部蒸发损耗。车辆冲洗废水循环利用，不排放，定期补充新鲜水。项目生产过程产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。 项目生产废水水质简单且项目生产过程对水质要求不高，生产废水经自建沉淀池处理后可回用于生产过程中循环使用不外排；员工生活污水经厂区隔油+三级化粪池预处理后用作农肥，不外排。 因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （2）项目废水影响情况 项目营运期产生的废水主要有生产废水、职工生活污水和洗车废水。 ①生产废水：项目产生的废水主要有洗砂废水。洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用。项目洗砂用水新鲜水补充量为36.3m3/d（10890m3/a），循环水量为88.8m3/d。 ②生活污水：生活污水排放总量为0.216m3/d，合64.8m3/a。生活污水量较少，主要为洗漱废水。项目生活污水经隔油+三级化粪池预处理后定期清掏用于农业施肥，不外排，不会对周围环境造成明显影响。 ③初期雨水：降雨时厂区会形成地表径流，其主要含有泥沙，经计算可知本项目初期雨水量为1.38L/s，以15min雨水作为初期雨水，流入径流水沉淀池，则汇入1.24m3。项目在厂区设有排水沟，初期雨水经沉淀处理后雨水可回用于生产使用。 ④洗车废水：本项目需要定期对运输车辆外部进行冲洗，以减少扬尘。本项目成品砂年产量15万吨，洗车废水产生量为600m3/a。洗车废水中主要污染物为SS及少量的石油类，其中SS浓度约2000mg/L，设置环形沟，对该类废水进行截流后集中收集，汇入沉淀池。项目运输车辆冲洗废水全部经沉淀处理后回用，不外排。 综上所述，项目营运期的生产废水、初期雨水收集于沉淀池，经沉淀处理后回用于生产；洗车废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油+三级化粪池处理后用做农肥，不外排；项目产生的各类废水均得到了合理处置，对周边环境影响较小。 污水处理设施环境可行性分析： 项目洗砂废水采用“双池沉淀，定期清淤”的方法。废水先排入沉淀池沉淀后自流入回用水池，回用水池的水泵入洗砂机内洗砂使用，如此往复循环。项目洗砂废水产生量为88.8m3/d，初期雨水2m3。设沉淀池水力停留时间 8h，回用水池容积不宜小于4h的循环量，则本环评建议沉淀池容积不宜小于70m3，回用水池容积不宜小于35m3。在生产区南侧拟建1座沉淀池，单池容积约70m3，沉淀池留有一定的坡度，便于清淤。在沉淀池北侧拟建一座回用水池，容积约35m3，项目洗车用水4.5m³/d，洗车区设沉淀池5m3，可满足处理要求。以上池体均采用钢筋混凝土建设，并采取防渗措施，因此，项目通过建立上述污水处理设施，处理项目产生的废水是可行的。 3、声环境影响分析 (1)噪声源及噪声防治揩施 运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，见表36，其噪声值在75~95dB (A)之间，对车间内及其周围环境会产生一定的影响。本评价对项目全部投产后的噪声影响进行噪声预测。 - N个噪声源叠加公式. 计算得到的衰减后的声级与厂界处的背景噪声级叠加从而得到预测值，公式为： 式中：L—总等效声级，dB(A)； LI、L2......Ln—分别是N个噪声源的等效声级，dB(A)。 . ②噪声随距离增加引起的衰减 根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009) 推荐的方法，采用点 声源半自由声场传播预测。 根据各类设备噪声源的噪声值,按照在半自由声场中声压随距离衰减的公式为： Lr=Lw-20lgr-8-TL 式中：Lp-为预测点的声压级dB (A) ：Lw-为声源的声功率级dB (A)： r-为声源与预测点的距离(m) ； TL-为墙体隔声量0dB (A)。 表43 厂界噪声影响噪声预测结果 （单位：dB(A）) 预测点名称; 噪声源; 采取措施后声压级（dB(A)）; 与声源最近距离（m）; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A）); 达标情况. 东厂界; 振动筛; 70; 26; 41.7; 52.2; 达标. 振动给料机; 75; 30; 44.1. 颚式破碎机; 75; 23; 47.8. 冲击破碎机; 75; 56; 40.0. 制砂机; 75; 58; 39.7. 洗砂机; 70; 33; 39.6. 圆锥破碎机; 75; 35; 44.1. 洗砂回收机; 70; 29; 40.8. 南厂界; 振动筛; 70; 133; 27.5; 40.6; 达标. 振动给料机; 75; 148; 31.6. 颚式破碎机; 75; 130; 32.7. 冲击破碎机; 75; 102; 34.8. 制砂机; 75; 140; 32.1. 洗砂机; 70; 145; 26.8. 圆锥破碎机; 75; 158; 31.0. 洗砂回收机; 70; 90; 30.9. 西厂界; 振动筛; 70; 41; 37.7; 50.4; 达标. 振动给料机; 75; 50; 41.0. 颚式破碎机; 75; 40; 43.0. 冲击破碎机; 75; 37; 43.6. 制砂机; 75; 32; 44.9. 洗砂机; 70; 30; 31.9. 圆锥破碎机; 75; 50; 41.0. 洗砂回收机; 70; 62; 34.2. 北厂界; 振动筛; 70; 43; 37.3; 49.5; 达标. 振动给料机; 75; 27; 46.4. 颚式破碎机; 75; 51; 40.8. 冲击破碎机; 75; 55; 40.2. 制砂机; 75; 63; 39.0. 洗砂机; 70; 62; 34.2. 圆锥破碎机; 75; 72; 37.9. 洗砂回收机; 70; 86; 31.3. 由上表可知：项目产生的噪声通过距离衰减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为进一步减轻项目运营噪声对周边环境的影响，评估要求项目采取以下噪声控制措施： ①优选设备选型，禁止使用国家有关政策淘汰的落后设备；加强设备维护保养，避免非正常噪声；高噪声设备采取基础减震、消声等措施，并设置必要的隔声罩、隔声间等； ②合理安排生产时间，夜间（22:00-6:00）禁用高噪声设备； ③加强厂区和厂界绿化，以进一步减轻噪声对周边环境的影响； ④加强操作工人防护措施； 采取上述措施后，本项目运营噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 ①沉降粉尘 项目原辅材料和成品在厂区内装卸、贮堆、包装过程产生扬尘，由于建筑物阻挡，项目80%扬尘沉降在厂区内收集后外售建材公司，此部分沉降粉尘量为2.479t/a。项目破碎、筛分工序采用湿法工艺，降尘效率可达到90%，此部分沉降粉尘量为1.35t/a。项目总沉降粉尘量为3.829t/a。 ②底泥和石子 沉淀池底泥：来源于洗砂工序、截排水沟和场地冲洗。沉淀池底泥经压滤机榨干水分后暂存于干泥堆积区，堆积区四周设导排水沟，根据业主提供的资料可知，机制砂含泥浆量约为0.2%，则底泥产生量约为300.9t/a。干底泥暂存后外售周边水泥厂、砖厂或园林绿化，避免在厂内大量堆存； 石子（10~20mm）：来源于破碎筛分工序的副产品，根据业主提供的资料，石子产生量为144.3t/a，石子可回用于生产，破碎成符合规格的机制砂（0~5mm），也可外售建材市场，避免在场内大量堆存。 固废堆放场所拟采取的防治措施如下： 项目一般固废暂存区位于成品车间东侧，项目拟对厂区一般固废堆暂存区做好混凝土硬化地面，地面需做好防渗漏、防腐蚀措施，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 （GB18599-2001）》及 2013 年修改单的有关规定对临存场地进行管理和维护，要求建设单位日后应落实以下几点：①底泥禁止露天堆放，应设置遮雨棚；②底泥的堆放不得过高，应设置三面围挡，避免废物的流失，同时覆盖固体废物或其溶出物可能涉及到的范围；③必须采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土防渗性能，并设置导流沟；④石子由于产品规格较大，不易受风起尘，本环评建议不定时对该堆场洒水处理，增加石子湿度，降低扬尘。 ③生活垃圾 项目生活垃圾产生量为0.9t/a。在厂区内设置垃圾桶集中收集后，当天交由环卫部门统一清运处理。 经上述措施处理后，项目所产生的固体废物100%得到有效、妥善地处置，没有排放，不会对环境造成不利影响，治理措施具有可行性。 5、土壤环境影响分析 1、评价等级 本项目为机制砂项目，属于污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，评价等级划分详见表53。 表44 污染影响型建设项目评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 备注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目为制造业中的金属冶炼压延加工及非金属矿物制品中的其他项目，为III类项目。 项目占地面积约5762.22m2，属于小型规模，项目位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔（坐标：北纬24° 8'39.64"，东经113°25'32.06"），距农田（根据HJ 964—2018确定敏感目标位置）1m，项目土壤环境敏感程度为敏感。 对照表45污染影响型建设项目评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。 根据土壤环境影响途径识别，本项目土壤环境影响途径主要为其他。 土壤环境影响途径包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗。大气沉降主要考虑重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物），本项目产生的废气污染物，主要为颗粒物，不属于大气沉降型污染物。 地面漫流主要指由于占地范围内原有污染物质的水平扩散造成污染范围水平扩大的影响途径，主要考虑采掘业排污用于农灌造成的农用地污染，以及矿区、渣场附近有河流的，会因为地表径流、雨水冲刷或其他原因，会对河流下游灌溉产生间接污染，项目生产废水不外排，设置环形沟，对废水进行截留后收集，汇入沉淀池，不会产生地面漫流。 垂直入渗主要指由于占地范围内原有污染物质的入渗迁移造成污染范围垂直扩大的影响途径，主要考虑大量产生污水，且污水中有大量难分解化合物的企业（例如印染企业和制浆企业），大量危险物质或涉重物质的仓储。项目生产车间均硬底化，污水水质成分简单，废污水量少，污水处理设施采用防渗措施，不出现垂直入渗的情况，不会对土壤环境造成影响。 综上所述，项目的建设不会通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径影响土壤环境，无土壤环境特征影响因子，故不会对土壤环境产生影响。 6、环境风险分析 由于本项目厂界距滃江（II类水体）150m，若污染防治措施失效易发生环境风险事故。其主要的环境风险主要为：若出现强降雨天气，沉淀池中的废水易溢出，造成污染物外排。 根据《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》的要求，如下述计算公式： V总=（V1消防+V2雨水）max 同时按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中要求计算，发生火灾时，室外、内消防废水产生量为30L/s。根据标准，消防时间需2h，但考虑到项目厂内涉及易燃易爆物质较少，而且车间用水较多，因此消防时间为20min，则消防废水产生量为72m³ 经计算，事故过程中事故应急池的总有效容积为74m³，事故状态下，开启雨水截留系统，从而截断事故废水经雨水管网外排，将事故消防废水等集中排入事故应急池中，同时企业必须自建事故应急池，容积不得小于74m³，本项目拟设计事故应急为80m³。 拟采取以下措施防范 ①对沉淀池修建导流沟和雨棚 ②定期对沉淀池进行清理，包装足够的容积空间。 ③密切关注天气情况，遇强降雨天气提前做好防范措施，严禁生产。 ④一旦发生事故，根据具体情况采取应急措施，立即停止生产，并将多余废水尽快抽至事故应急池，避免外溢至水体。 7、环境管理与监测计划 为及时了解和掌握项目的污染源和环境质量发展变化，对该地区实施有效的环境管理， 提出项目环境监测机构的组成框架和基本职能，并结合环境质量现状调查和环境影响预测的结果，提出项目建设过程中及建成后环境质量及主要污染源的监测计划。 - 环境管理 表45 项目环境管理计划 阶段; 主要职责. 运营期; (1)积极贯彻执行各项环保法律、法规、标准和规章制度； (2)编制全公司性的环境保护规划和计划，并组织实施； (3)负责执行和监督公司内的各项规章制度的落实，及时将监测数据汇总、存档，并建立完备的环境保护档案； (4)定期组织人员对档案进行分析和研究，及时发现并处理设备运行过程中出现的问题； (5)协同上级部门进行污染事故的调查和处理。. （2）监测计划 本项目运营期落实以下环境监测计划，见下表46。 表46 环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 厂界上风向1 个点，下风向3 个点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB4427-2001)第二时段无组织排放浓度限值. 项目厂界; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB3096-2008) 2类标准. 8、环保投资估算 本项目在运行过程中必须执行国家相关规定及要求，因此有环保投资用于污染防治和治理，项目环保投资主要用于废水处理站、噪声的防治等，环保投资估算见表47。 表47 环保投资估算 序号; 项目; 投资（万元）; 备注. 1; 洗砂废水、初期雨水、车辆冲洗废水、生活污水; 23; 三级化粪池、一套洗砂处理系统、1个35m3回用水池、1个5m3洗车废水沉淀池、1台压滤机，雨污分流管网. 2; 废气处理设备; 6; 水喷淋装置+2台雾炮机. 3; 噪声防治措施; 0.5; 隔声、减振、消声、隔声罩等综合治理. 4; 绿化; 0.5; 降尘、隔音、美观等. 合计; 30; /. 9、项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表48。 表48 建项目环境保护“三同时”验收一览表 污染源; 措施内容; 监测因子; 监测位置; 验收依据和要求. 废水; 生活废水; 隔油池+三级化粪池; /; /; 化粪池处理后定期清掏，用于农业施肥，不外排. 洗砂废水; 沉淀池; /; /; 回用，不外排. 车辆冲洗废水; 沉淀池; /; /; 回用，不外排. 初期雨水; /; /; /; 回用于生产，不外排. 废气; 破碎筛分工序; 水喷淋装置+雾炮机; 颗粒物; 厂界; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0 mg/m3）. 原料卸料堆存粉尘; 水喷淋装置+雾炮机. 车辆动力粉尘; 定期晒水. 噪声; 合理布局、消声隔声减振、加强设备管理; 等效连续A声级; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））. 固废; 沉降粉尘; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 底泥和石子; /. 生活垃圾; 设置垃圾筒分类收集，环卫部门统一清运; /; /; 符合环保要求.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料卸料 | 粉尘 | 雾炮机抑尘 | 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001)表2中无组织监控浓度限值 |
|  | 原料贮堆 |  | 定期洒水 |  |
|  | 成品堆场 |  | 定期洒水 |  |
|  | 石粉破碎、筛分 |  | 水喷淋装置+雾炮机 |  |
|  | 皮带传输 |  | 密闭 |  |
|  | 车辆运输 |  | 道路及地面采取必要的硬化措施，保持路面清洁，车辆冲洗设备1套；定期采取洒水措施降尘 |  |
| 水 污 染 物 | 生产区 | 洗砂废水 | 污水处理系统 | 经沉淀池沉淀后，循环利用，不外排 |
|  | 员工 | 生活污水 | 经隔油+三级化粪池预处理后，定期清掏用于农业施肥，不外排 | 废水不外排，符合环保要求 |
|  | 厂区 | 初期雨水 | 收集后进入沉淀池处理，沉淀后全部回用，不外排 | 不排放 |
|  | 车辆冲洗 | 洗车废水 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 沉淀池 | 底泥和石子 | 底泥外售周边水泥厂、砖厂或园林绿化；石子回用生产或者外卖 | 分类收集、合理处置 |
|  | 沉降粉尘 | 粉尘 | 外售建材公司 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运、处理 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 消声、减振、隔声罩、加强绿化及设备保养等 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目的生态环境影响主要表现在施工期填挖方工程造成的土壤裸露，杂乱堆放引起的水土流失。由于水土流失情况是局部的、暂时的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，及时做好边坡防护工作和全面落实水土保持方案，这种局部暂时性的水土流失可以控制到最低程度。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 评价结论 1、项目概况 本项目厂址位于英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔（坐标：北纬24° 8'39.64"，东经113°25'32.06"）主要从事机制砂的生产，年产15万吨机制砂，项目占地面积约5762.22m2，建筑面积5762.22m2，拟投资100万，其中环保投资30万。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性结论 本项目为其他非金属矿物制品制造项目（行业代码代码：C3099）。依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，根据《国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）第十三条规定“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。”项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定，属允许类建设项目。 项目建设属《国民经济行业分类》（2017年修订）中的C3099为其他非金属矿物制品制造项目。根据《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号），属于清单以外的其他项目，符合广东省产业政策。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 - 项目规划合理性结论 - 本项目选址为英德市大站镇大塘村委江下田滃江河畔，项目用地性质为“居民点及工矿用地”，可用于建设工业类项目，项目用地符合《英德市土地利用总体规划》（2010-2020年）要求；同时，经英德市水利局同意，本项目符合英德市水利局河道管理相关要求。 - 三线一单相符合结论 - 三线一单符合性结论：本项目不涉及生态保护红线；项目附近河流大站断面为不达标水体，根据《英德市滃江（大站）省考断面水质达标方案（2019-2021年）》，该方案制定了相关措施，确保到2021年，满足水质标准要求。项目采取本环评提出的相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。项目所在区域大气环境、声环境均属于达标区，符合环境质量底线要求，本项目不涉及资源利用上线，同时本项目不在《清远市企业投资负面清单（第一批）—限值、禁止类用地目录》清单范围内，综合来看，项目与“三线一单”相符。 3、环境质量现状评价结论 ①大气环境质量 项目所在地二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）指标均能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012）及生态环境部2018年第29号修改单中二级标准，即项目地属于达标区。 ②地表水环境质量 根据英德市政府网站发布的《英德市北江流域水质监测月报》显示，滃江大站断面（每月）2019年1~12月水质状况显示，项目所在地大站断面2019年未能达到其水质目标要求。超标污染物主要为氨氮，滃江为不达标水体。 ③地下水环境质量 监测数据表明，项目区域各监测点位地下水水质中各项监测指标均能满足执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 ④声环境质量 根据监测结果分析，所有测点噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求。 4、环境影响分析结论 （1）施工期对环境的影响 ①水环境影响分析结论 本项目施工废水收集后，经沉砂池沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘，不外排；根据建设单位提供的资料，项目施工人员不在施工现场食宿，施工期施工人员依托本项目另租用的办公楼洗手间，对周边水体影响较小。 ②大气环境影响分析结论 本项目施工期大气污染主要有施工扬尘、施工机械及原料运输车辆尾气等。采取加强施工场所清扫及洒水降尘，施工设备安装消烟装置，避免多台设备同时运作等措施后，本项目施工期废气对周边环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 施工期噪声主要为运输车辆和各种施工机械如电锯、挖掘机、推土机、搅拌机等。建设单位应采取合理安排施工时间，错开多台设备同时施工，同时采取消声减振隔声等措施后，项目边界施工期噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的相关标准，对周边声环境质量影响较小。 ④固废影响分析结论 施工期固废主要是项目土石方、建筑垃圾及生活垃圾。本项目所在地较为平整，施工期土方开挖量较小，项目自身基本可在厂内进行土方挖填平衡，无弃土及借方；建筑垃圾经统一收集后运往管理部门指定的地点堆填；施工人员生活垃圾定点堆放，定期交由相关部门统一处理。施工期固体废物处理妥善、去向合理，对环境的影响较小。 （2）营运期对环境的影响 ①水环境影响分析结论 项目用水主要为破碎和筛分工序喷淋抑尘用水、绿化用水、生活用水、车辆冲洗用水、洗砂工序用水。喷淋抑尘用水、绿化用水将全部蒸发；生活废水经隔油+三级化粪池预处理后，定期清掏用于农业施肥，不外排；车辆冲洗废水和洗砂废水循环使用，不外排。项目初期雨水排入三级沉淀池，经沉淀处理后回用，不排放。 综上所述，项目废水不会对附近水域滃江水体产生明显影响。 ②大气环境影响分析结论 营运期产生的主要大气污染物主要为原料破碎、筛分、皮带输送产生的粉尘；运输车辆动力扬尘；贮堆扬尘和装卸货过程产生的扬尘。破碎筛分粉尘在生产过程中通过对原料喷洒水雾，实现湿式作业，可减少90%以上；运输车辆动力扬尘通过洒水抑尘等措施治理；环评要求砂料堆按照一定比例设置喷嘴，定期喷水，保持沙堆表层湿润度。同时，砂石堆料场按照相关规定修建,四周修建排水沟；同时建设单位在料场周围种植高大的植被，用以减小风速，减少因为风力产生的扬尘。经过这些控制措施后，预计周边厂界外无组织粉尘浓度不超过1mg/Nm3，能满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中的相关要求，对周边环境的影响较小。 ③噪声影响分析结论 本项目主要是生产设备以及废气治理设备运行时产生的噪声，其噪声值约70-85dB（A）。设备噪声采取相应的减震、消声措施后，对项目厂界四侧的昼间噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，对周边环境影响较小。 ④固废影响分析结论 一般工业固废：泥饼和沉渣经压滤机脱水后定期运至周边村镇改良土质，剩余部分运至附近制砖厂作为制砖原材料；沉降粉尘收集后外售建材公司； 生活垃圾：在厂区内设置垃圾桶集中收集后，当天交由环卫部门统一清运处理。 通过上述措施，则项目产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 ⑤土壤环境影响分析结论 本建设项目土壤环境影响类型为污染影响型，但不会通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径影响土壤环境，无土壤环境特征影响因子，根据建设单位提供的资料，项目厂区仓库和车间地面均采用水泥硬化，故不会对土壤环境产生影响。 ⑥地下水环境影响分析结论 本项目区域无集中式饮用水水源地准保护区，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，周边村民生活饮用水源均为自来水，不存在对饮用水源的影响。建设项目运营期，项目区供水方式全部采用市政自来水管网，不建设自备井，不开采地下水，同时也无注入地下水。不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。根据建设单位提供的资料，项目厂区仓库和车间地面均采用水泥硬化。故不会对地下水环境产生影响。 5、项目可行性结论 英德市东顺建材有限公司年产15万吨机制砂建设项目建设符合国家现行产业政策，符合相关规划，选址合理。项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，采取的“三废”污染治理措施经济合理、技术可行。工程实施对地表水、大气、声学、生态等环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目在选址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。 二、环保对策和建议 1、本项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。 2、认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。 3、确保污染物处理设施和处理效果达到环保要求。 4、加强对生产过程中固废的分类收集和管理工作。对收集的固废用专用容器进行收集，要有明显的标志牌或标签。妥善保管好废物，定期送至指定点处置，防止流失，避免二次污染。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

注 释 一、报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周围环境现状 附图5 大气评价范围内环境敏感点分布图 附图6 英德市地表水功能区划图 附图7 英德市地下水功能区划图 附图8 广东省陆域生态功能控制区图 附图9 清远市生态分级控制图 附图10 项目与英德国家森林公园位置关系图 附图11 英德市国家级生态公益林 附图12 英德市声功能区划图 附图13 大气功能区划图 附图14 项目噪声、土壤监测布点图 附图15 项目地下水监测布点图 附图16 项目与河道管理范围位置图 附件1 企业营业执照 附件2 法人身份证 附件3 土地租赁合同 附件4 原料购销合同 附件5 供应商采矿许可证 附件6 英德市东顺建材有限公司（拟）用地证明 附件7 项目用地类型 附件8 英德市水利局意见 附件9 大气预测结果图 附件10 广东省企业投资项目备案证 附件11 委托书 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价中未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。