清环英德审〔2020〕63号

关于广东粤北联合钢铁有限公司轧钢生产线扩建项目环境影响报告表的批复

广东粤北联合钢铁有限公司：

你公司报批的《广东粤北联合钢铁有限公司轧钢生产线扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东粤北联合钢铁有限公司轧钢生产线扩建项目，位于英德市桥头镇五石熊屋村广东粤北联合钢铁有限公司厂区内（中心地理坐标为北纬24°15′37.82″，东经113°43′52.50″）。本次扩建项目占地58918平方米，建筑面积50000平方米，总投资50000万元，其中环保投资60万元，主要从事高速线材的生产，年产35万吨高速线材（盘卷）。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经临时沉淀池沉淀后上清液回用作施工用水不外排，生活污水依托原项目员工生活污水经生物接触氧化法处理达到国家《农田灌溉质标准》（GB5084-2005）中旱作条件水质要求后回用于厂区绿化不外排。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目设备的间接冷却水（净循环水）经沉淀冷却处理后全部循环利用，浊循环水经自建污水处理系统（经撇油、过滤、冷却等工序）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水的要求后作为冷却用水全部回用。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。扩建项目加热炉废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氮化物排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中特别排放限值。各排气筒高度不低于报告表建议值。

扩建项目厂界粉尘（颗粒物）和油雾无组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）中无组织排放监控点浓度限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

清远市生态环境局

2020年12月2日

抄送：桥头镇人民政府，市发改局，清远华侨工业园管委会，清远市南清环保有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月2日印发

共印6份