清环英德审〔2020〕77号

关于英德市石灰铺镇卫生院建设项目

环境影响报告表的批复

英德市石灰铺镇卫生院：

你院报批的《英德市石灰铺镇卫生院建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市石灰铺镇卫生院建设项目，位于英德市石灰铺镇德政路（桥西路）英德市石灰铺镇卫生院内（中心点地理坐标为：北纬  24°15'38.07"，东经113°13'27.10"）。本项目主要对卫生院范围内的现有1栋3层的宿舍楼（占地面积192m2，建筑面积576m2）进行拆除，同时新建一栋5层的发热门诊楼（占地面积880m2，建筑面积4490m2，主要包括发热门诊诊室、中医馆、住院部、办公室及会议室），拟新增床位50张，新增职工人员10人，新增一批医疗设备，并针对整个卫生院产生的医疗废水和生活污水建设一座40m3/d的污水处理站，进一步减少污染物排放。项目建成后，整个卫生院共设置1栋门诊综合大楼、1栋公共卫生服务综合楼、1栋新建的发热门诊楼、1座污水处理站及其他配套设施，总占地面积为5739.81m2，总建筑面积为8814m2，共设置90个床位，配置85名职工，预计年住院人数约为3000人次，年门诊接诊总人数为65000人次。项目总投资1300万元，环保投资80万元。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目生活污水和医疗废水一起经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和石灰铺镇污水处理厂进水水质标准要求的较严值后，通过镇区污水管网排放至石灰铺镇污水处理厂深度处理，达标后排入竹田河。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)，备用发电机废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。各排气筒高度不低于报告表建议值。

- 污水处理设施采用地埋式加盖密闭+生物除臭措施处理，臭气浓度、氨、硫化氢等无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18644-2005）大气污染物最高允许浓度要求。卫生院边界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交由有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物（包括医疗废物）、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

抄送：石灰铺镇政府，市发改局、卫健局，铁汉环保集团有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月28日印发

共印6份

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

2020年12月28日