清环英德审〔2021〕8号

关于广东星鑫环保资源开发有限公司

年产2.5万吨塑料粒扩建项目环境

影响报告表的批复

广东星鑫环保资源开发有限公司：

你公司报批的《广东星鑫环保资源开发有限公司年产2.5万吨塑料粒扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东星鑫环保资源开发有限公司年产2.5万吨塑料粒扩建项目，位于英德市桥头镇五石村（中心地理坐标为东经113°44'18.93"，北纬24°14'45.79"）。扩建项目占地面积18812.5平方米，建筑面积7988平方米，总投资4893.85万元，其中环保投资200万元，扩建项目新增6条塑料粒子生产线，计划扩建年产PE、PP、ABS塑料粒共计2.5万吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后全部回用,施工生活污水利用周边厕所处理后综合利用。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目生产清洗废水经“絮凝沉淀+斜板沉淀”处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1中洗涤用水水质标准后全部循环利用，多次循环后的更换废水，将用槽车运至其他单位的污水处理厂进一步深化处理,建立污水转运管理台账，不得外排偷排。初期雨水经沉淀池沉淀处理后全部用于厂区路面洒水降尘；冷却水、水喷淋循环水全部循环使用；生活污水经三级化粪池预处理达到《城市污水再生利用--农田灌溉用水水质》(GB 20922-2007)“露地蔬菜”标准全部用于山林地灌溉，供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。待清远华侨工业园东区污水处理厂建设运作后，全部废水均需接入污水处理厂处理后达标排放。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境，生产原材料和产品不得露天堆放。并做好消防安全措施。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。深度处理有机废气，减少大气污染物排放量，杜绝非正常排放。扩建项目粉尘(颗粒物)及非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，厂界粉尘(颗粒物)及非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)无组织排放周界外浓度最高点限值要求，厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新扩改建的二级标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本扩建项目建成后整体项目外排废气中有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放总量控制在2.0483吨/年以内，比原项目总量指标有所减少，可从原项目总量控制指标中调配。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：桥头镇人民政府、市发展和改革局、清远华侨工业园管委会、惠州市环科环境科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年2月/8日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年2月8日