清环英德审〔2021〕9号

关于广东省英德市人民医院建设项目

（整体）环境影响报告书的批复

广东省英德市人民医院：

你院报批的《广东省英德市人民医院建设项目（整体）环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、广东省英德市人民医院建设项目（整体），位于英德市英城街道教育东路2号（中心地理坐标为东经113°24′51.64″，北纬24°11′37.32″）。医院用地红线内总占地约97600m2，总床位数1150张，项目总投资17060万元，其中环保投资约-万元，现状已建和在建的主要内容包括门诊综合楼、旧外科楼、医技楼、内儿科大楼、传染科楼、高压氧舱楼、旧供应楼、白云楼、行政办公楼、饭堂、宿舍楼和新外科大楼和新内儿科大楼等，由于种种原因，现只有外科大楼、120急救体系（含内科大楼）、感染性疾病综合楼和肿瘤防治中心履行了环评手续，根据管理部门的整改要求，现对医院整体进行环境影响评价，但不含辐射类项目。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排；施工人员生活污水经厂内现有三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网排入英德市西城污水处理厂集中处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。院区感染科门诊及病房产生的医疗废水经过科室预处理设施（采用活性氧消毒工艺）进行处理后与其他医疗废水一起经自建污水处理站（预处理+水解酸化+接触氧化+混凝+絮凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和英德市西城污水处理厂的接管标准中的较严值后，通过市政污水管网排入英德市西城污水处理厂进一步处理，职工生活废水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终汇入英德市西城污水处理厂统一处理。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤及地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。员工食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），备用发电机尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。各排气筒高度不低于报告表建议值。

- 污水处理站恶臭废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，医院边界臭气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保医院边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物（包括医疗废物）、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：英城街道办、市发展和改革局、卫健局、英德市碧水蓝天环保设备有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年2月10日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年2月10日