清环英德审〔2021〕12号

关于英德市宏烨农林发展有限公司

（连樟人家油茶深加工）建设

项目环境影响报告表的批复

英德市宏烨农林发展有限公司：

你公司报批的《英德市宏烨农林发展有限公司（连樟人家油茶深加工）建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市宏烨农林发展有限公司（连樟人家油茶深加工）建设项目，位于英德市连江口镇连樟村委田心组（老虎石坜）（中心地理坐标为东经：113°21′53.89″，北纬：23°58′14″）。项目占地13140平方米，建筑面积6000平方米，总投资6000万元，其中环保投资300万元，计划年产茶油3600吨、副产品茶饼3435.4439吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用,不外排，施工生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理后用于厂区绿化。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目油茶籽清洗废水经厂区沉淀池处理后部分用于厂区绿化，剩余部分全部用于周边山坡（护坡）绿化；车间清洗废水、滤布清洗废水和脱酸、脱臭废气处理产生的废水收集后全部运至企业茶山种植基地制作有机肥料（农家肥），用作茶山基地茶树施肥；初期雨水经初期雨水收集池收集后全部用于厂区绿化；生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理后全部用于周边耕地农家肥，供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。本项目脱酸、脱臭工序有机废气排放参照执行山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段植物油加工、酒的制造、纸浆制造、肥料制造的排放限值，生物质蒸汽发生器废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019），颗粒物（粉尘）有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。各排气筒高度不低于报告表建议值，安装的生物质成型锅炉需符合质监部门使用登记条件。

厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，厂界有机废气无组织排放参照执行山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，颗粒物（粉尘）厂界无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级新扩改建标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- （八）在项目运营期间，生物质成型燃料锅炉的进料口需安装视频监控设施，并与当地生态环境主管部门联网。

三、本项目外排废气中SO2、NOX和有机废气的有组织排放总量分别控制在0.033吨/年、0.153吨/年和0.1838吨/年以内，具体总量控制指标由我局统一调整、核拨；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

抄送：连江口镇人民政府、市发展和改革局、市自然资源局、市林业局、市农业农村局、市场监督管理局，市应急管理局，英德市碧水蓝天环保设备有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年3月1日印发

共印6份

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

清远市生态环境局

2021年3月1日