英环审〔2020〕15号

关于英德市百沙新材料有限公司年产12000吨复合稳定剂及2400吨硬脂酸盐变更项目环境

影响报告书的批复

英德市百沙新材料有限公司：

你公司报批的《英德市百沙新材料有限公司年产12000吨复合稳定剂及2400吨硬脂酸盐变更项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 英德市百沙新材料有限公司年产12000吨复合稳定剂及2400吨硬脂酸盐变更项目位于清远华侨工业园英德东华精细化工定点基地二期英德市百沙新材料有限公司用地范围内。《英德市百沙新材料有限公司年产12000吨复合稳定剂及2400吨硬脂酸盐建设项目环境影响报告书》已于2013年9月17日取得清远市环境保护局的审批意见（清环〔2013〕378号），本次变更在原有项目用地范围内进行，拟进行以下调整：①硬脂酸盐产能不变，复合稳定剂产能降低至10000t/a，新增丙烯酸树脂1000t/a，粘合剂1000t/a。②平面布局做出相应调整，新增2个储罐，将原乙类车间、丙类车间、丙类仓库B、丙类仓库C、丙类仓库D变更为甲类车间（生产丙烯酸树脂、粘合剂）、甲类仓库、丙类车间A（生产粉体钙锌稳定剂、硬脂酸盐）、丙类车间B（生产液体钡锌稳定剂、液体钙锌稳定剂）、丙类仓库B。变更后项目占地27200平方米，建筑面积16445.3平方米，总投资9000万元，其中环保投资400万元，计划年产10000吨复合稳定剂，2400吨硬脂酸盐，1000吨丙烯酸树脂，1000吨粘合剂。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物排放稳定达标及排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排；施工期生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准后，经污水管网排入英德市东华镇污水处理厂进一步深化处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。本项目生产废水、废气净化废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、备用发电机尾气喷淋水和初期雨水经调节+混凝沉淀+芬顿氧化+A2O处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与东华镇污水处理厂进水水质标准的较严者（其中总钡排放参照执行上海市地方标准《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表2第二类污染物排放限值三级标准，总锌排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1总锌排放限值，苯乙烯排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3中苯乙烯排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中的间接排放标准中的较严者）后排入东华镇污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池处预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与东华镇污水处理厂进水水质标准的较严者后排入英德市东华镇污水处理厂进一步处理。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，划分为非污染控制区、一般防渗区和重点防渗区，不同的防渗等级，提出不同的防渗措施。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。按照广东省环保厅《关于开展固定污染源挥发性有机物重点监管企业“一企一策”治理工作的通知》要求，在新项目“三同时”过程中，同时做好原有项目项目VOCS减排工作，腾出总量指标。丙类厂房B和丙类厂房A生产废气中颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，VOCS排放参考执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1中总VOCS第II时段排放限值；甲类厂房丙烯酸树脂生产废气中颗粒物、有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放限值，氯化氢排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中的排放限值要求；甲类厂房粘合剂生产线生产废气中有机废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中的排放限值；天然气锅炉燃料废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值；备用发电机尾气中SO2、NOx和烟尘等污染物排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）；颗粒物和氯化氢无组织排放参照执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，VOCS无组织排放参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2中的无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度和苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级“新改扩建”厂界标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、项目变更后SO2、NOx、VOCS分别控制在0.3389吨/年、3.142吨/年、0.084吨/年以内。其中SO2许可总量由1.275吨/年减少至0.3389吨/年，VOCS许可总量由0.17吨/年减少至0.084吨/年，NOx许可总量由原1.53吨/年增至3.142吨/年，NOx增加总量1.612吨/年由我局统一调配。

抄送：东华镇人民政府，市发改局、应急管理局，清华园管委会，湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年1月23日印发

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2020年1月23日