清环英德审〔2021〕34号

关于月亮（英德）纸品有限公司新增

年产2000吨纸品改扩建项目

环境影响报告表的批复

月亮（英德）纸品有限公司：

你公司报批的《月亮（英德）纸品有限公司新增年产2000吨纸品改扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、月亮（英德）纸品有限公司新增年产2000吨纸品改扩建项目，位于广州（白云）英德产业转移园S252线东侧月亮（英德）纸品有限公司内（中心地理坐标为N24°14′43.86″，E113°40′34.64″）。扩建项目占地3200平方米，总投资1800万元，其中环保投资150万元，计划年新增纸品2000吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目生产废水（包括墨辊清洗废液、模板清洗废水和网版清洗废水（废显影液）等）通过自建的废水处理设施（酸析+芬顿+混凝沉淀+ A/O+MBR膜生物反应）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中表1洗涤用水标准限值后全部回用作废气处理喷淋塔补充水，生活污水依托现有项目三级化粪池＋隔油隔渣预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第二时段三级标准及东华镇污水处理厂入水标准较严值后经市政污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。本项目印刷有机废气有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 排气筒 VOCs 排放限值中平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承载物的平版印刷）第Ⅱ时段总VOCs最高允许排放浓度和最高允许排放速率要求。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，厂界有机废气无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

- 危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- （七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本改扩建项目外排废气中挥发性有机物有组织排放总量控制在3.484吨/年以内，总量从广东万豪塑业有限公司挥发性有机物削减量中调配；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：东华镇人民政府、市发展和改革局、清远华侨工业园管委会、中海联合（深圳）能源环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年4月17日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年4月17日