清环英德审〔2021〕52号

关于英德市城泰化工有限公司新增年产水分散型双组份聚氨酯汽车面漆600吨、水分散型聚氨酯固化剂100吨、水性双组份环氧防腐底漆900吨和水性环氧固化剂150吨

扩建项目环境影响报告表的批复

英德市城泰化工有限公司：

你公司报批的《英德市城泰化工有限公司新增年产水分散型双组份聚氨酯汽车面漆600吨、水分散型聚氨酯固化剂100吨、水性双组份环氧防腐底漆900吨和水性环氧固化剂150吨扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市城泰化工有限公司新增年产水分散型双组份聚氨酯汽车面漆600吨、水分散型聚氨酯固化剂100吨、水性双组份环氧防腐底漆900吨和水性环氧固化剂150吨扩建项目，位于英德市东华精细化工定点基地二期英德市城泰化工有限公司用地范围内（中心地理坐标为东经 113°40′15.94″，北纬 24°11′49.01″）。扩建项目在原有项目用地范围内建设，不新增用地，项目总投资300万元，其中环保投资150万元。扩建项目在现有车间内依托现有设备进行，扩建项目实施后计划年产水分散型双组份聚氨酯汽车面漆600吨、水分散型聚氨酯固化剂100吨、水性双组份环氧防腐底漆900吨和水性环氧固化剂150吨，并增加一个污水处理站。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。扩建项目不增加生活污水，车间地面冲洗废水、设备清洗废水和初级雨水经厂区自建污水处理站（调节沉淀-强化UASB-强化内循环接触氧化-生化二沉池）处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求后通过园区污水管网排入英德市东华镇污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。扩建项目（甲类车间2）依托现有的“生物法”废气处理设施处理，颗粒物、TVOC、异氰酸酯类、苯乙烯等有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2的大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界二级标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

- 危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- （七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本扩建项目外排废气中VOCs有组织排放总量控制在0.01吨/年之内。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的生态环境保护要求，项目还须依法办理其他相关处理。

清远市生态环境局

2021年6月7日

抄送：东华镇人民政府，市发展和改革局，市工信局，清远英德高新技术开发区，清远市绿力环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年6月7日印发

共印6份