清环英德审〔2021〕53号

关于英德科迪颜料技术有限公司扩建年产7000吨水性色浆及改建配套污水处理

设施项目环境影响报告表的批复

英德科迪颜料技术有限公司：

你公司报批的《英德科迪颜料技术有限公司扩建年产7000吨水性色浆及改建配套污水处理设施项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德科迪颜料技术有限公司扩建年产7000吨水性色浆及改建配套污水处理设施项目，位于英德市东华镇清远华侨工业园东华精细化工基地二期英德科迪颜料技术有限公司用地范围内（中心地理坐标为东经113°40'9.165"，北纬24°11'55.670"）。改扩建项目在原有项目用地范围内建设，不新增用地，项目总投资600万元，其中环保投资50万元，主要建设内容包括:新增年产7000t水性色浆和改建现有配套的污水处理设施（处理工艺由“混凝沉淀+净化器处理”改为“调节+芬顿反应+混凝反应+初沉+板框压滤+水解酸化+接触氧化+二沉池”，处理能力为0.5t/h）。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。施工废水经沉淀隔油处理后回用不外排，施工生活污水三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与东华镇污水处理厂进水水质标准的较严者后通过市政污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。现有项目生产废水（车间地面清洁废水、设备清洗废水、滤布清洗废水、化验废水、实验室废水和喷淋废水）和初期雨水、本项目水性色浆生产过程中产生的生产废水（化验废水、地面清洁废水、滤布清洗废水和喷淋废水），均排放至改建后的配套污水处理设施（调节+芬顿反应+混凝反应+初沉+板框压滤+水解酸化+接触氧化+二沉池）处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与东华镇污水处理厂进水水质标准的较严者后通过市政污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。改扩建项目VOCs有组织执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（参照执行非甲烷总烃标准）。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，VOCs厂界无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求（参照执行非甲烷总烃标准），臭气浓度、氨、硫化氢厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界二级标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

- 危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- （七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本改扩建项目外排废气中VOCs有组织排放总量控制在0.35吨/年以内，总量从英德市仕曼奇化学工业有限公司VOC“一企一策”综合整治削减量中调配；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、按照环境保护部《关于印发〈企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）要求，制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

六、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、本批复仅是项目建设的生态环境环保要求，项目建设单位还须依法办理其他相关手续。

清远市生态环境局

2021年6月14日

抄送：东华镇人民政府，市发展和改革局，市工信局，清远英德高新技术开发区，广州珑昊生态环境技术有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年6月14日印发

共印6份