清环英德审〔2021〕54号

关于英德市澳玛尔康高分子新材料有限公司变更调整项目环境影响报告书的批复

英德市澳玛尔康高分子新材料有限公司：

你公司报批的《英德市澳玛尔康高分子新材料有限公司变更调整项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、英德市澳玛尔康高分子新材料有限公司变更调整项目，位于英德市东华镇瀚和三路9号清远华侨工业园英德东华精细化工定点基地二期用地范围内。变更后项目总用地面积22490.34平方米，总建筑面积为9986.33平方米，项目总投资3319万元，其中环保投资254万元。为适应市场变化，建设单位拟对现有项目的产品方案进行变更调整，将在原来计划生产规模年产1万吨合成树脂、3万吨环保型涂料，变更为年产0.92万吨合成树脂、2.2万吨环保型涂料、0.4万吨丙烯酸树脂及助剂项目，变更调整不再新建建筑物，只需在建设完成的生产车间内进行生产工艺及设备的调整安装。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（二）采用先进的生产工艺和设备，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。项目生产废水、初期雨水经过自建污水处理设施（混凝沉淀＋生化处理）理达到英德市东华镇污水处理厂预处理系统接管标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放限值和《油墨工业水污染物排放标准》（GB 25463-2010）表2中间接排放限值三者中较严者后，通过市政污水管网排入东华镇污水处理厂进一步深度处理；生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求后，通过市政污水管网排入英德市东华镇污水处理厂进一步深度处理。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤及地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目工艺废气中二甲苯、甲苯、苯乙烯、TVOC、颗粒物、甲醛、氨、氯化氢排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值以及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值的较严者，工艺废气中硫酸雾、甲醇排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中的二级标准，备用柴油发电机尾气有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建天然气锅炉标准。各排气筒高度不低于报告书建议值。

- 无组织废气排放中，颗粒物、氯化氢、甲苯、非甲烷总烃、甲醛厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值的较严者，硫酸雾、甲醇、二甲苯无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中的二级标准无组织排放监控浓度限值要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内VOC无组织特别排放限值，臭气浓度、NH3、苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建项目厂界排放标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、本扩建项目外排废气中SO2、NOx分别控制在0.216吨/年、1.714吨/年以内，所需总量由我局统一调配，外排废气中VOCs有组织排放量控制在1.342吨/年以内，所需总量在广东万豪塑业有限公司VOCs“一企一策”综合整治削减量中替代。本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、按照环境保护部《关于印发〈企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）要求，制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅对项目建设的生态环境管理作出规定，你公司应依法办理其他相关手续，确保依法依规进行手续。

清远市生态环境局

2021年6月17日

抄送：东华镇人民政府、市发展和改革局，工信局，应急管理局，清远英德高新技术开发区，广东德宝环境技术研究有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年6月17日印发

共印6份